Schnittstellen

Blockschaltbild

Physikalische Schnittstellen

PSU -> 2 x SATA, 1 x 24 Poli, 1 x 12 V 4+4 Poli, 2 x Molex

2x Webcams -> USB-A

Tiefenkamera -> USB-C

2x Raspi Cams -> 15-Pin FFC CSI (Camera Serial Interface) Anschluss

Gewichtswerte (ADC) -> GPIO

Raspberry PI – Laptop -> Ethernet

Elektrische Schnittstellen

Netzteil

- Input -> 230V 50Hz

- Output

  - +5V

  - +12V

  - GND

USB_HUB-Versorgung -> 5V

Raspberry Pi Versorgung -> 5V

Verstärker/ADC Versorgung -> 5V

LED Strip Versorgung -> 12V

LED Ring Versorgung -> 5V

Tiefenkamera -> 2A max. / 5V

Kommunikationsschnittstellen

Webcams -> USB - A

Tiefenkamera -> USB -C

Gewichtswerte (Kraftsensor) -> Analog in der Form:

Gewichtswerte (ADC) -> I2C

Raspberry Pi Pins