Entfernungsmessung Optionen:

- Kameras:

  - eine 2D Kamera

Pro:

    - Kostengünstig und einfach verfügbar

    - Einfacher Aufbau

    - Gute Genauigkeit bei festem Setup

    - Kein aktives Licht oder Sensor nötig

    - Flexibel mit OpenCV / Python umsetzbar

Contra:

- Nur relative Tiefe messbar

- Genauigkeit hängt stark von Kalibrierung und Geometrie ab

- Perspektivische Verzerrung kann stören

- Kein Tiefenbild

- Schwieriger bei wechselnden Bedingungen

- Großer Zeitaufwand

Zusammenfassend:

Die Idee, mit einer einfachen 2D-Kamera die Höhe eines Pakets zu messen, ist eine günstige und technisch interessante Lösung. In einem festen Aufbau mit bekannter Referenzfläche kann man damit eine einigermaßen brauchbare Genauigkeit erreichen – vor allem, wenn die Kamera gut kalibriert ist und die Auswertung sorgfältig gemacht wird. Der Aufwand dafür steht aber nicht im Verhältnis zum Ergebnis.

Die Methode stößt zudem schnell an ihre Grenzen. Schon kleine Veränderungen in der Position oder Größe des Pakets führen zu Messfehlern, weil die Kamera nur ein zweidimensionales Bild liefert und keine echten Tiefeninformationen erfassen kann.

  - Tiefenkamera

Bei einer Tiefenkamera wird nicht nur ein RGB – Bild wie bei einer herkömmlichen Kamera erstellt. Zusätzlich wird dann aber noch der Abstand jedes Pixels ermittelt. Mittels diesen Informationen kann ein synchronlaufendes Programm eine sogenannte „Depth Map“ generieren. Hierfür gibt es viele verschiedene Optionen.

Die einfachste Methode hierbei wäre die Verwendung von zwei herkömmlichen RGB – Kameras. Die beiden Kameras haben zueinander einen fixen Abstand. Diesen nennt man die „Baseline“. Es gibt also zwei verschiedene perspektiven aus denen Bilddaten entnommen werden.

Ein Objekt hat dann in den beiden Bildern zwei leicht unterschiedliche Positionen. Die Entfernung kann, dann per Triangulation berechnet werden.

[Triangulation:########]

Entscheidet man sich für diese Methode so gibt es auch schon fertige Systeme wie zum Beispiel die Logitech Realsense Reihe. Hierzu später mehr dazu.

Diese sind aber oft um einiges teurer als normale RGB Kameras. Will man eine günstigere Methode so kann man sich das System auch einfach mittels zwei RGB Kameras selbst zusammenbauen und kalibrieren.

Vorteile:

- Günstig

- Da man sowieso mindestens eine Kamera benötigt um ein Bild des Artikels zu machen, könnte man somit die Dimensionsmessung und das schießen des benötigten Bildes kombinieren

Nachteile:

- Es muss immer genug Licht vorhanden sein

  - LIDAR

Eine weitere Technologie ist das sogenannte LIDAR. Das Grundprinzip hierbei ist, dass Lichtstrahlen ausgesendet werden, welche von Objekten reflektiert werden und mit einem Sensor wieder empfangen werden können. Es wird die Zeitdifferenz zwischen senden / empfangen gemessen. Über die Lichtgeschwindigkeit kann somit die Entfernung des Objekts ermittelt werden. Diese Entfernung speichert der LIDAR dann als Koordinaten Punkt. Mit dieser Technologie können bei modernen Systemen Millionen von Koordinaten pro Sekunde ermittelt werden. Auch hier gibt es verschiedene Systeme.

Zum Beispiel bei Kollisionssensoren für die Automobilindustrie werden mechanische LIDAR verwendet, wobei der Laser auf einem rotierenden Turm ist, welcher sich mechanisch um 360° dreht.

Es ist auch möglich die Strahlen mit speziellen MEMS-Spiegeln zu lenken. Das ist oft kompakter und robuster.

Vorteile:

- Hohe Reichweite – oft bis zu 200m

- Sehr genau (auch bei großen Entfernungen oft nur wenige mm Abweichung)

- Funktioniert auch bei Dunkelheit

- Beliebige Auflösung je nach Anwendung (Punkteanzahl einstellbar)

Nachteile:

- Das Hauptproblem hierbei ist hauptsächlich der Preis. Qualitativ gute LIDARs fangen preislich bei 500€ an. Bei industriellen LIDARs bewegt man sich schon im Bereich von 10 000€.

- Im gesamten sind LIDAR auch langsamer da Punkt für Punkt gescannt wird.

- Bei Lichtabsorbierenden Materialien wie zum Beispiele alles was schwarz ist können Probleme auftreten

  - Structured Light

Eine weitere Option zum vermessen der Tiefe ist das sogenannte Structured Light. Mittels Projektor wird zuerst ein Muster ausgestrahlt (Zum Beispiel Punktmuster oder Streifenmuster). Hierfür wird meistens Infrarot verwendet damit es für das menschliche Auge nicht sichtbar ist.

Eine angebrachte Kamera sieht nun das Licht welches von der Oberfläche wieder reflektiert worden ist. Sie vergleicht nun das ursprüngliche Muster mit dem reflektierten Muster. Dadurch, dass jeder zurückgeworfene Punkt eine Verzerrung aufweist, kann nun die Tiefe jedes Punktes berechnet werden. Dies erfolgt wieder mittels Triangulation.

Vorteile:

- Sehr genau – nur wenige mm Abweichung

- Es wird nur eine Kamera benötigt

- Funktioniert auch bei Dunkelheit

Nachteile:

- Nicht für draußen geeignet, da die Infrarotstrahlen des Sonnenlichts das Ergebnis verfälschen

- Empfindlich bei reflektierenden oder Transparenten Oberflächen, da sich Lichtstrahlen nicht wie erwartet verhalten

- Geringe Reichweite von 0,5m – 2m (was für unsere Anwendung aber ausreichen würde)

- Kamera und Projektor müssen in einem bestimmten Winkel kalibriert sein

Aus den gegebenen Daten lässt sich schließen, dass sich entweder ein Structured Light oder die Verwendung von zwei RGB Kameras am besten eignet.

Der Vorteil von RGB – Kameras wäre, dass ihnen Tageslicht kein Problem macht. Außerdem sind diese im Bereich <10cm meist genauer als Structured Light Kameras.

Structured Light würde aber im Bereich >20cm genauere Abmessungen liefern als RGB – Kameras. Außerdem wären diese billiger und benötigen auch keine zusätzliche Lichtquelle.

Gewichtsmessung Optionen:

- 1 Kraftsensor

  - Schlecht da man das Paket immer genau zentriert darüber legen müsste um zuverlässige Ergebnisse zu liefern

- 2 Kraftsensoren

  - Richtige Kalibration wichtig

  - 2 gleiche Zellen

  - Bei unterschiedlicher Gewichtsverteilung auch nicht so zuverlässig

- 4 Half-Bridge-Wägezellen

  - Hohe Stabilität

  - Komplexe Verdrahtung

  - Gute Präzision

  - Einmalige Kalibrierung (aber trotzdem wichtig, dass diese gut gemacht ist)

  - Im Verhältnis günstiger als 2 Kraftsensoren

Weiteres:

- Beleuchtung

  - Beleuchtung auf der Schiene -> für die Kameras -> LED Strips

  - Beleuchtung unterhalb der Wiegeplatte -> LED Strips

  - Neutralweißes Licht für optimale Kamerafunktion + Streuschicht

  - Fotobox

- Verkabelung

  - Hauptverkabelung unterhalb der Gewichtserfassung bei genug Platz

  - Kamera-Kabel werden über die Vertikale Schiene verkabelt/versteckt

  - Die Kabel sammeln sich beim Raspberry Pi

  - Vom Raspi geht dann noch ein Datenkabel zum Laptop

- GUI

  - Multilingual (Englisch, Deutsch, Italienisch)

  - Gute Fehlercodes mit aufschlussreichen Nachrichten

  - Leicht verständliche Oberfläche

  - SAP

- Extras

  - Piezo Buzzer + Ampelsäule

  - Notaus

  - Start-Stopp Knöpfe

- Phasenverarbeitung

  - Maße

  - Code

  - Bild

  - (Phasen werden entweder über LEDs oder über die UI angezeigt)

Versorgung

- Wandler Platine + Akku-auflade Funktion

- Es soll möglich sein per Netzbetrieb oder im Akku Betrieb den Scanner zu verwenden

  - 1. Wandler Platine

    - (230V -> verwendbare Gleichspannung)

    - Wenn keine 230V -> Akku wird verwendet

    - Wenn 230V -> diese werden verwendet + Akku wird geladen

  - 2. Ein-Ausschaltung + Raspi Versorgung

    - Die verwendbare Spannung wird für den Raspi mittels Step-down converter auf 5V geregelt + Kondensator (Stabilität) + Sicherung

    - Mittels Relais-Schaltung wird ein und Ausschaltung geregelt

      - Raspi muss herunterfahren bevor die Spannungsversorgung vom Rest getrennt wird

  - 3. Wandler für individuelle Bauteile

Project Aproach