DIPLOMARBEIT

3D Scanner

Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Anichstraße

Abteilung

Elektronik und technische Informatik

| Ausgeführt im Schuljahr 2025/26 von: |  | Betreuer/Betreuerin: |
| --- | --- | --- |
| Alexander Schiechtl 5aHEL Felix Granegger 5aHel |  | Ing. Dipl.-Ing. Klaus Bichler Gruber Engelbert |

Projektpartner (falls vorhanden):

LEITNER AG

Ansprechperson: Gogl Matthias

Innsbruck, am TT.MM.JJJJ

Abgabevermerk:

Datum:	Betreuer/in:

Kurzfassung

Die effiziente Erfassung von Artikelstammdaten wie Maßen, Gewicht und visuellen Merkmalen stellt im neuen Lager der Leitner AG in Sterzing eine logistische Herausforderung dar. Derzeitige manuelle Prozesse sind zeitintensiv, während kommerzielle Datenerfassungssysteme (z. B. Cubiscan) für die reine Lagerplatzvergabe oft zu kostenintensiv und überdimensioniert sind.

Ziel dieser Diplomarbeit ist die Entwicklung und Konstruktion eines mobilen 3D-Scannersystems, das speziell auf die Bedürfnisse der Lagerlogistik zugeschnitten ist. Das entwickelte System auf einem mobilen Arbeitsplatz kombiniert Sensorik zur automatisierten Erfassung von Gewicht und Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) mit Kameras für Produktfotos sowie Scannern für EAN- und interne Materialnummern. Ein zentraler Bestandteil ist die Software-Schnittstelle, die eine intuitive Bedienung ermöglicht.

Der Fokus der Entwicklung lag auf Kosteneffizienz und Prozessgeschwindigkeit. Das Ergebnis ist ein funktionsfähiger Prototyp, der die Datenerfassung pro Artikel auf unter 30 Sekunden reduziert. Damit steht der Leitner AG eine wirtschaftliche und praxisnahe Lösung zur Verfügung, um den Arbeitsaufwand bei der Einlagerung signifikant zu minimieren.

Gendern

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Diplomarbeit die Sprachform des generischen Maskulinums angewendet. Es wird darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

Verwendung der Künstlichen Intelligenz

Die Erstellung dieser Diplomarbeit wurde durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gezielt unterstützt, insbesondere in den Bereichen Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung. Mithilfe KI-gestützter Sprachverarbeitung konnten Fehler identifiziert und korrigiert werden, wodurch die sprachliche Qualität der Arbeit verbessert wurde. Diese Unterstützung diente dazu, die formale Korrektheit des Textes zu gewährleisten, ohne dabei inhaltliche oder analytische Aspekte der Arbeit zu beeinflussen.

Sperrvermerk

Der Sperrvermerk wird dann ins Dokument eingebunden, wenn die Auftraggeberin, der Auftraggeber dies aus verständlichen Gründen vorgibt. WENN ein Sperrvermerk notwendig ist, dann werden die Seiten, die es betrifft in der Bibliotheksversion NICHT in die DA eingebunden (Vorgabe der HTL Anichstraße), die Seiten bleiben LEER, damit beugen wir vor, dass ein gesperrtes Exemplar versehentlich öffentlich ausgegeben werden kann. Die Betreuerin, der Betreuer benötigen für die Notenfindung ein vollständiges Dokument.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Präsentation trotz Sperrvermerk ÖFFENTLICH ist!

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung (FV = Überschrift1)	1

1.1	Vertiefende Aufgabenstellung Schüler:in1 (FV = Überschrift2)	1

1.2	Vertiefende Aufgabenstellung Schüler:in2	1

2	Dokumentation Schüler:in 1: (FV = Überschrift1)	2

2.1	Einleitung (FV = Überschrift2)	2

2.2	Theoretische Grundlagen	2

2.2.1	Optional: Überschrift der 3. Ebene (FV = Überschrift3)	2

2.2.2	Weitere Hinweise	2

2.3	Praktische Umsetzung	3

2.4	Weitere individuelle Abschnitte	3

2.5	Ergebnisse und Diskussion	4

2.6	Zusammenfassung individueller Teil	4

3	Dokumentation Schüler:in 2: (FV = Überschrift1)	5

3.1	Einleitung	5

3.2	Theoretische Grundlagen	5

3.3	Praktische Umsetzung	5

3.4	Weitere individuelle Abschnitte…	5

3.5	Ergebnisse und Diskussion	5

3.6	Zusammenfassung individueller Teil	5

4	Zusammenfassung und Ausblick	6

5	Verzeichnisse	8

5.1	Literaturverzeichnis	8

5.2	Abkürzungsverzeichnis	8

5.3	Tabellen	8

5.4	Abbildungen	8

6	Anhang	9

# Einleitung

In modernen Logistikzentren bildet die exakte Kenntnis über Artikelstammdaten – wie Gewicht, Abmessungen und visuelle Beschaffenheit – die Basis für eine effiziente Lagerplatzvergabe und Prozessoptimierung. Im neu errichteten Lager der Leitner AG in Sterzing erfolgt die Erfassung dieser Daten derzeit manuell. Dieser Vorgang bindet wertvolle Personalressourcen und ist anfällig für Übertragungsfehler.

Marktübliche Automatisierungslösungen, wie beispielsweise Systeme der Firma Cubiscan, bieten zwar eine hohe technologische Reife, stehen jedoch in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum spezifischen Anforderungszweck der reinen Lagerplatzvergabe. Es besteht daher der Bedarf an einer maßgeschneiderten Lösung, die Mobilität, Kosteneffizienz und eine nahtlose Integration in die bestehende IT-Infrastruktur vereint.

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird ein mobiles 3D-Scannersystem entwickelt, das als intuitiver Arbeitsplatz für die Lagermitarbeiter fungiert. Das technische Kernziel ist die automatisierte Erfassung von Gewichten mittels Wägezellen sowie die visuelle und dimensionale Erfassung durch ein Multi-Kamera-Setup, inklusive Tiefenmessung. Ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit ist zudem die softwareseitige Speicherung der Messdaten, um eine fehlerfreie Übergabe an weiterführende Datenbanksysteme zu gewährleisten

Das Projekt strebt an, die Datenerfassung pro Artikel auf maximal 30 Sekunden zu beschleunigen und dabei die Materialkosten auf einem Niveau von ca. 1.000 € zu halten, um eine valide Alternative zu teuren Industriesystemen zu bieten.

Aufbau der Arbeit:

Die vorliegende Diplomarbeit gliedert sich in fünf zentrale Phasen. Nach der Analyse der Anforderungen und der Recherche geeigneter Hardware-Komponenten im ersten Teil, beschreibt der Hauptteil die technische Entwicklung und Vernetzung der Sensorik mit der Steuerungseinheit. Darauf aufbauend werden die Konstruktion des Gehäuses sowie die Implementierung der Software-Schnittstellen erläutert. Abschließend erfolgt die Validierung des Prototyps anhand von Testmessungen im Realbetrieb.

## Vertiefende Aufgabenstellung Schiechtl (Hardware)

Die technische Umsetzung beginnt mit der Evaluation und Auswahl geeigneter Hardwarekomponenten. In dieser Phase liegt der Fokus auf der Sicherstellung der Systemkompatibilität sowie der Überprüfung, ob die technischen Parameter der Bauteile den definierten Anforderungen entsprechen. Ein wesentliches Entscheidungskriterium ist hierbei die Wirtschaftlichkeit: Es gilt, eine technische Überdimensionierung zu vermeiden, um den vorgegebenen Kostenrahmen einzuhalten.

Auf Basis der ausgewählten Komponenten werden im nächsten Schritt detaillierte Schaltpläne und Fertigungsunterlagen erstellt, welche als Grundlage für die Produktion der benötigten Leiterplatten dienen. Parallel dazu erfolgt das Design der Gehäusekomponenten mittels CAD-Software. Dies umfasst sowohl die Konstruktion spezifischer Schutzgehäuse für die einzelnen Sensoreinheiten als auch die Entwicklung eines zentralen Gesamtgehäuses, in dem das System final verbaut und verkabelt wird.

Nach der Montage des Prototyps wird eine umfassende Betriebsanleitung verfasst. Diese dient dazu, den korrekten Betrieb zu gewährleisten, Bedienfehler zu minimieren und sowohl den Schutz des Geräts als auch die Sicherheit des Bedienpersonals sicherzustellen. Abschließend wird der gesamte Entwicklungsprozess, der technische Aufbau sowie die erzielten Ergebnisse im Rahmen der Diplomarbeit dokumentiert.

## Vertiefende Aufgabenstellung Schüler:in2

Text (FV = Text): ….

# Dokumentation Schiechtl Alexander

## Einleitung

Zur Gewährleistung einer klaren Aufgabenverteilung und Modularität wird die Hardware des Scanner Systems in funktionale Teilbereiche untergliedert. Diese Strukturierung erleichtert sowohl die Entwicklung als auch die spätere Wartung der Komponenten. Dabei erfolgt eine primäre Differenzierung zwischen der elektrotechnischen Systemarchitektur und der mechanischen Konstruktion.

### Elektrische Systemkomponenten

Der elektrotechnische Bereich bündelt sämtliche sensiblen und steuernden Einheiten, die für die Datenerfassung und den Betrieb notwendig sind. Dieser gliedert sich in folgende Subsysteme:

- Fotovisuelles System: Kameras zur Erfassung der optischen Merkmale.

- Räumliche Vermessung: Sensorik zur Ermittlung der räumlichen Dimensionen

- Wägetechnik: Einheiten zur präzisen Gewichtserfassung.

- Beleuchtung: Steuerung der Lichtverhältnisse für optimale Aufnahmebedingungen.

- Spannungsversorgung: Bereitstellung und Wandlung der benötigten Betriebsspannungen.

- Steuerung: Zentrale Recheneinheit zur Koordination aller Module.

### Mechanische Konstruktion

Die mechanische Auslegung bildet das physische Grundgerüst des Systems und sorgt für den Schutz sowie die korrekte Positionierung der Elektronik. Zu diesem Bereich zählen:

- Komponentengehäuse: Spezifische Schutzhüllen für einzelne Sensoreinheiten.

- Hauptgehäuse: Die zentrale Gesamtkonstruktion, welche den Scan-Bereich umschließt.

- Verkabelung: Die physische Leitungsführung zur Verbindung aller Komponenten

### Elektrisches Flowchart

## Theoretische Grundlagen

### Steuerung

Raspberry PI

Der Raspberry Pi ist ein Einplatinencomputer (Single-Board Computer, SBC), der von der britischen Raspberry Pi Foundation entwickelt wurde. Ursprünglich mit dem Ziel konzipiert, jungen Menschen den Erwerb von Programmier- und Hardwarekenntnissen zu erleichtern, hat sich die Plattform zu einem weltweit verbreiteten Standard für Bastler und professionelle Anwendungen entwickelt. Das System vereint alle wesentlichen Komponenten eines Computers auf einer einzigen Platine, die etwa die Größe einer Kreditkarte besitzt. Es existieren mittlerweile mehrere Generationen (z. B. Raspberry Pi 3, 4, 5 und Zero), die sich in Rechenleistung und Ausstattung unterscheiden, jedoch meist softwarekompatibel zueinander sind.

Abbildung 1: Raspberry Pi

https://at.farnell.com/productimages/large/en_GB/3051885-40.jpg

Das Herzstück des Raspberry Pi bildet ein System-on-a-Chip (SoC) des Herstellers Broadcom mit einem ARM-kompatiblen Prozessor. Die Spannungsversorgung erfolgt, je nach Modell, über eine Micro-USB- oder USB-C-Buchse mit einer Nennspannung von 5 V Gleichspannung. Ein zentrales Merkmal für die hardwarenahe Entwicklung ist die GPIO-Schnittstelle (General Purpose Input/Output). Diese 40-polige Stiftleiste ermöglicht den direkten Anschluss von Sensoren, LEDs und anderen elektronischen Bauteilen. Wichtig ist hierbei der Logikpegel: Die GPIO-Pins arbeiten mit 3,3 V und sind im Gegensatz zu vielen Arduino-Modellen nicht 5-V-tolerant. Eine direkte Verbindung mit 5-V-Logik kann den SoC zerstören. Zudem bietet die Platine Schnittstellen wie I²C, SPI und UART sowie Hardware-Anschlüsse für Kameras (CSI) und Displays (DSI).

https://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi

Microcontroller

Ein Mikrocontroller (kurz µC, uC oder MCU) ist ein kompaktes Computersystem, das sämtliche für den Betrieb notwendigen Komponenten auf einem einzigen integrierten Schaltkreis vereint. Im Gegensatz zu herkömmlichen Mikroprozessoren in Personal Computern, die auf externe Speicher- und Peripheriebausteine angewiesen sind, beinhaltet ein Mikrocontroller neben einem oder mehreren Prozessorkernen auch Arbeits- und Programmspeicher (RAM, ROM/Flash) sowie programmierbare Ein- und Ausgabeschnittstellen. Das macht ihn zur idealen zentralen Steuereinheit für eingebettete Systeme.

Die Architektur von Mikrocontrollern ist primär auf Energieeffizienz und die direkte Interaktion mit Hardware ausgelegt. Das Spektrum reicht von einfachen 4-Bit-Prozessoren bis hin zu leistungsfähigen 32-Bit- oder 64-Bit-Architekturen. Ein wesentliches Merkmal ist der geringe Energiebedarf: Viele Controller arbeiten im Milliwatt- oder Mikrowattbereich und verfügen über spezielle "Sleep-Modi", in denen der Stromverbrauch auf wenige Nanowatt sinkt, um lange Laufzeiten in batteriebetriebenen Anwendungen zu gewährleisten.

https://en.wikipedia.org/wiki/Microcontroller

Micro SD Karten

Die microSD-Karte ist das derzeit kleinste Flash-Speicherkartenformat, das sich elektrisch kompatibel zu SD-Karten verhält und Kapazitäten von wenigen Gigabyte bis zu mehreren Terabyte bietet. Sie arbeitet standardmäßig mit einer Betriebsspannung von 2,7 bis 3,6 V und verfügt über 8 Kontakte, wobei die Kommunikation entweder über den schnellen SD-Bus oder den für Mikrocontroller einfachen SPI-Modus erfolgt.

https://de.wikipedia.org/wiki/MicroSD

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Micro_sd.svg/500px-Micro_sd.svg.png

### Fotovisuelle Systeme

### Räumliche Vermessung

Um die Dimensionen der Objekte zu vermessen, gibt’s mehrere Möglichkeiten.

Hierzu gehören [1]:

https://core-electronics.com.au/guides/effective-ways-to-measure-distance-in-maker-projects/#ultra-wideband

-- Ultraschallsensoren

-- Optische Sensoren

-- Stereo-Vision-Tiefenkameras

Ultraschallsensoren

Ein Ultraschall-Distanzsensor ist ein elektronisches Messgerät, das hochfrequente Schallwellen (typischerweise im Bereich von 20 kHz bis 10 MHz) nutzt, um die Entfernung zu einem Objekt berührungslos zu erfassen. Das Funktionsprinzip basiert auf der Laufzeitmessung (Time-of-Flight): Der Sensor emittiert über einen Sender (piezoelektrischer Wandler) einen kurzen Ultraschallimpuls, der sich mit Schallgeschwindigkeit durch die Luft ausbreitet. Trifft dieser Impuls auf ein Hindernis, wird er reflektiert und als Echo vom Empfänger des Sensors detektiert. Ein Mikrocontroller oder eine interne Logik misst die Zeitspanne t zwischen Aussendung und Empfang und berechnet daraus die Distanz d.

Die elektrischen Eigenschaften variieren je nach Modul, lassen sich aber am weit verbreiteten HC-SR04 gut exemplarisch darstellen. Der Sensor arbeitet meist mit einer Versorgungsspannung von 5 V DC. Der Messvorgang wird durch ein digitales Triggersignal (High-Pegel für ca. 10 µs) gestartet. Daraufhin sendet das Modul einen Burst von 8 Zyklen bei 40 kHz. Das Ausgangssignal (Echo-Pin) liefert einen High-Impuls, dessen Breite exakt der Laufzeit des Schalls entspricht.

[Quelle: Ersa Electronics Blog: „Ultrasonic Distance Sensor: What It Is, How It Works, Accuracy, Range, and Best Modules“, https://www.ersaelectronics.com/blog/ultrasonic-distance-sensor]

Optische Sensoren

Optische Distanzsensoren messen Entfernungen berührungslos mithilfe von Licht, meist durch Laserquellen. Je nach Anforderung und Messbereich kommen unterschiedliche physikalische Prinzipien zum Einsatz. Das dominierende Verfahren für hohe Präzision im Nahbereich (Millimeter bis wenige Meter) ist die Lasertriangulation. Hierbei projiziert der Sensor einen Laserpunkt oder eine Laserlinie auf das Objekt. Das reflektierte Licht trifft unter einem bestimmten Winkel auf ein Empfangselement im Sensor. Ändert sich die Distanz zum Objekt, verschiebt sich auch die Position des Lichtpunkts auf dem Empfänger. Für größere Distanzen wird hingegen das Time-of-Flight-Verfahren (Laufzeitmessung) genutzt. Dabei sendet der Sensor ein Signalpaket aus und misst die Zeit, die das Licht benötigt, um zum Objekt und wieder zurückzugelangen

https://www.baumer.com/de/de/service-support/funktionsweise/funktionsweise-und-technologie-von-optischen-distanzsensoren/a/Know-how_Function_optical-distance-sensors

Für die punktuelle Abstandsmessung kommen optische Sensoren zum Einsatz, die einen gerichteten Lichtstrahl emittieren. Die Distanzermittlung erfolgt hierbei in der Regel über etablierte Verfahren wie die Lasertriangulation oder das Time-of-Flight-Prinzip (ToF).

Durch die Erweiterung dieses Prinzips auf den dreidimensionalen Raum – etwa durch die Anordnung mehrerer Sensoren oder das mechanische Ablenken des Messstrahls in verschiedene Raumrichtungen – lässt sich eine sogenannte Punktwolke generieren. Eine technologische Umsetzung dieses Verfahrens stellt LiDAR (Light Detection and Ranging) dar. Diese Systeme tasten die Umgebung mittels Laserimpulse ab und berechnen die räumlichen Koordinaten der Umgebungspunkte primär auf Basis der Lichtlaufzeitmessung (ToF).

Im Gegensatz zu den laufzeitbasierten Verfahren existieren spezielle Tiefenkameras, die auf dem Prinzip der Triangulation beruhen. Diese Systeme nutzen geometrische Beziehungen zwischen Lichtquelle und Sensor, um die räumliche Tiefe zu berechnen und so eine detaillierte dreidimensionale Punktwolke des Objekts zu rekonstruieren.

Stereovision

Eine weitere Art der Entfernungsmessung ist die sogenannte Stereo-Vision. Weiteres zu diesem Konzept wird im Kapitel 3.2 fortgeführt.

### Wägetechnik

Messung

Auswertung

Die Auswertung der Messergebnisse erfolgt über zwei Schritte: Die Wandlung für Controller und die Summierung der Messwerte

### Beleuchtung

LEDs

Eine Leuchtdiode (kurz LED) ist ein Halbleiter-Bauelement, das Licht ausstrahlt, sobald elektrischer Strom in Durchlassrichtung fließt. Im Gegensatz zu thermischen Strahlern wie Glühlampen basiert die Lichterzeugung nicht auf Hitze, sondern auf Elektrolumineszenz. Das Herzstück bildet ein Halbleiterkristall, der in einer Reflektorwanne sitzt. Die Wellenlänge des emittierten Lichts – und damit die Farbe – hängt dabei direkt vom verwendeten Halbleitermaterial und dessen Dotierung ab (Bandlücke). Ursprünglich nur als Signallampen genutzt, haben LEDs aufgrund ihrer hohen Effizienz und Langlebigkeit mittlerweile herkömmliche Leuchtmittel im Alltag fast vollständig verdrängt.

https://www.freepik.com/premium-vector/light-emitting-diodes-led-vector-set-with-symbol-electronic-component-isolated-white_36952228.htm

https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode

Vorwiderstand

RGBs

Eine RGB-LED ist ein Bauelement, das drei einzelne Leuchtdioden in den Grundfarben Rot, Grün und Blau (RGB) in einem einzigen Gehäuse vereint. Durch die additive Farbmischung dieser drei Lichtquellen lassen sich nahezu alle anderen Farben des sichtbaren Spektrums, einschließlich Weiß, erzeugen. Die Intensität jeder einzelnen Farbe bestimmt dabei den resultierenden Farbton. In der Praxis kann man bei genauer Betrachtung oft die drei separaten Chips im Gehäuse erkennen, das Licht mischt sich jedoch für das menschliche Auge zu einer einheitlichen Farbe.

Eine RGB-LED besitzt typischerweise vier Anschlüsse. Einer dieser Anschlüsse ist der gemeinsame Pol für alle drei internen LEDs, während die anderen drei Pins die jeweilige Farbe ansteuern. Man unterscheidet zwischen einer gemeinsamen Anode oder einer gemeinsamen Kathode.

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bauteil_rgb-led.htm

### Versorgung

Trafo

Ein Transformator ist ein elektromagnetisches Bauteil, das dazu dient, eine elektrische Wechselspannung in eine andere Wechselspannung (gleicher Frequenz, aber meist anderer Amplitude) umzuwandeln. Der grundlegende Aufbau besteht aus zwei elektrisch voneinander getrennten Spulen aus isoliertem Draht – der Primärspule und der Sekundärspule – die sich meist auf einem gemeinsamen, geschlossenen Eisenkern befinden. Das Funktionsprinzip basiert auf der elektromagnetischen Induktion: Legt man an die Primärspule eine Wechselspannung an, so entsteht im Eisenkern ein sich ständig ändernder magnetischer Fluss. Dieser magnetische Wechselfluss durchdringt auch die Sekundärspule und induziert dort wiederum eine Spannung.

https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Ftechnik-unterricht.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F12%2FtrafoModell6_12-2048x1115.png&sp=1771149264Tf62eaa0253921ea268220bded7b7aa449c720d1ff883ab7f5f6bedc5aa1ec14a

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/induktion-und-transformator/grundwissen/transformator

Gleichrichter

Ein Gleichrichter ist ein elektronisches Bauteil oder eine Schaltung, deren Hauptaufgabe darin besteht, Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC) umzuwandeln. Diese Funktion ist essenziell, da die meisten elektronischen Geräte und Systeme für ihren ordnungsgemäßen Betrieb eine stabile Gleichspannung benötigen. Das Funktionsprinzip beruht auf der Nutzung von Dioden, die den Stromfluss nur in eine Richtung zulassen und so die negative Halbwelle des Wechselstroms entweder blockieren oder in eine positive umwandeln.

Die gängigsten Arten sind:

- Einweg-Gleichrichter: Nutzt nur eine einzelne Diode. Diese Schaltung ist sehr einfach aufgebaut, nutzt aber nur eine Halbwelle der Wechselspannung, was zu einer geringeren Effizienz führt

- Brückengleichrichter: Besteht aus vier Dioden. Dies ist die effizienteste Form, da beide Halbwellen genutzt werden.

Ziel aller Schaltungen ist die Bereitstellung einer stabilen Versorgung, um empfindliche Komponenten vor Stromschwankungen zu schützen.

https://heinen-elektronik.de/glossar/gleichrichter/

Glättung und Siebung

Die Glättung und Siebung sind essenzielle Verfahren in Netzteilen, um die nach der Gleichrichtung entstehende, stark pulsierende Gleichspannung in eine möglichst konstante Spannung zu verwandeln. Zur Glättung wird ein Ladekondensator (meist ein Elektrolytkondensator hoher Kapazität) parallel zum Gleichrichter geschaltet, der Energie während der Spannungsspitzen speichert und in den Pausen an den Verbraucher abgibt. Die dabei verbleibende Restwelligkeit wird als Brummspannung bezeichnet und ist abhängig von der Kapazität und der entnommenen Last. Um diese Brummspannung weiter zu minimieren, werden Siebglieder nachgeschaltet, die Wechselspannungsanteile herausfiltern und so eine saubere Gleichspannung für empfindliche elektronische Schaltungen bereitstellen.

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210251.htm

### Verkabelung

Querschnitte

Abschirmungen

Bei elektrischen Leitungen und Kabeln dient die Abschirmung dazu, die inneren Adern vor externen elektromagnetischen Störfeldern zu schützen (Störfestigkeit) und gleichzeitig das Austreten eigener Signale zu verhindern (Emissionsschutz). Technisch wird dies meist durch ein leitfähiges Geflecht aus Kupferdrähten oder eine umwickelte Aluminiumfolie realisiert, die die isolierten Innenleiter umschließt und wie ein faradayscher Käfig wirkt. Besonders bei der Datenübertragung (z. B. Koaxial- oder Netzwerkkabel) ist eine effektive Schirmung essenziell

https://de.wikipedia.org/wiki/Abschirmung_(Elektrotechnik)

https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fstex24.com%2Fmedia%2F32%2F3d%2F80%2F1727160622%2FKabelschirm_beschriftet.jpg&sp=1771309597T11a27d9990e95dfe8fcd67a5a566ed9b7eb04602d740efefb9cf7f018026cac5

Differenzielles Leiterpaar

### Schnittstellen

USB

Der Universal Serial Bus (USB) ist ein internationaler Industriestandard. Er ersetzte eine Vielzahl älterer Schnittstellen wie serielle und parallele Ports. USB definiert sowohl die Kabel und Steckverbinder als auch die Protokolle für die Kommunikation und Energieversorgung zwischen einem Host (z. B. PC) und Peripheriegeräten. Ein wesentliches Merkmal ist die "Hot-Swap"-Fähigkeit, die es erlaubt, Geräte im laufenden Betrieb anzuschließen und zu entfernen, sowie "Plug and Play", wodurch angeschlossene Geräte oft ohne manuelle Konfiguration sofort einsatzbereit sind.

USB nutzt eine serielle Datenübertragung. In den ursprünglichen Versionen (USB 1.x und 2.0) erfolgt die Signalübertragung differentiell über ein verdrilltes Adernpaar (D+ und D-), ergänzt durch zwei Adern für die Spannungsversorgung (VBUS und GND). Die Standardspannung beträgt 5 V DC. USB hat sich über die Jahre in Hinsicht auf Geschwindigkeit sowie auf die Bauart stark verändert.

Bauarten für die Diplomarbeit:

Typ A

https://en.wikipedia.org/wiki/File:USB_Type-A_receptacle_Black.svg

https://en.wikipedia.org/wiki/File:USB_3.0_Type-A_receptacle_blue.svg

Typ B

https://en.wikipedia.org/wiki/File:USB_3.0_Type-B_receptacle_blue.svg

USB C

https://en.wikipedia.org/wiki/File:USB_Type-C_Receptacle_Pinout.svg

https://en.wikipedia.org/wiki/USB

Ethernet

Ethernet ist der weltweit etablierte Standard für kabelgebundene, lokale Netzwerke (LANs), der die Spezifikationen für die Verbindung und den Datenaustausch zwischen Computern und anderen Netzwerkgeräten definiert. Die physikalische Verbindung erfolgt meist über Kupferkabel mit RJ45-Steckern. Die Kabel werden in verschiedene Kategorien eingeteilt (z. B. CAT 5, CAT 6, CAT 7), die maßgeblich die maximale Übertragungsgeschwindigkeit und Störfestigkeit bestimmen.

https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fmedia.geeksforgeeks.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F20230704120825%2FRJ45.png&sp=1771147023T3e85c7b17cb418d453599c5a5b7eafee52d727adae3cb9f6cff76f7c11786500

https://www.conrad.at/de/ratgeber/office-networking/kommunikationsstandards/ethernet.html

CSI

Das Camera Serial Interface (CSI) ist eine Spezifikation, die eine standardisierte Schnittstelle zwischen einer Kamera und einem Host-Prozessor definiert. Ziel ist es, eine leistungsfähige, serielle Verbindung bereitzustellen, die hohe Datenraten für hochauflösende Bilder und Videos ermöglicht, dabei aber den Energieverbrauch und die elektromagnetischen Emissionen minimiert. Die bekannteste und am weitesten verbreitete Version ist CSI-2, die sich als Industriestandard für mobile Geräte durchgesetzt hat.

CSI-2 ist ein differenzielles, serielles Protokoll, das auf verschiedenen physikalischen Schichten basieren kann, typischerweise D-PHY oder C-PHY.

Der Raspberry Pi nutzt beispielsweise CSI-2, um das offizielle Kameramodul direkt an den Broadcom-Chip anzubinden, was eine wesentlich höhere Performance als USB-Kameras ermöglicht.

https://en.wikipedia.org/wiki/Camera_Serial_Interface

### Gehäusetechnik

3D CAD

3D Druck

STL

## Praktische Umsetzung

### Projektplanung

Bei dieser Diplomarbeit wurde anfangs bei einem Praktikum in der Firma Leitner der Ablauf und die Anforderungen mit dem Prince2 Projektplanungsprinzip geplant.

Hierbei gibt es eine handvoll wichtige Dokumente, die erstellt wurden um die Entwicklung zu erleichtern.

- Project Definition

- Project Initiation

- Ka wia des hoast irgendwas in der Entwicklungsphase halt

- Risikotabelle

Project Definiton

In der Project Definition die Grundlegende Funktionen des Geräts festgehalten

Project Initiation

In der Project Initiation wird nun eine klare Umsetzung der zuvor in der Project Definition festgelegten Ziele festgehalten.

### Komponenten Auswahl

### Schaltpläne und Fertigungsunterlagen

### Gehäuseentwicklung

### Gehäusemontage

## Weitere individuelle Abschnitte

(FV = Text) Diese Abschnitte sind individuell mit Ihren Betreuer:innen festzulegen.

## Ergebnisse und Diskussion

(FV = Text)

## Zusammenfassung individueller Teil

(FV = Text) Hier werden die wichtigsten Fakten der individuellen Aufgabe des Schülers / der Schülerin kurz zusammengefasst werden.

Unter anderem können die Antworten auf folgende Fragen als Anhaltspunkte dienen:

- Wurde das Projektziel erreicht?

  - Ja: in welchem Ausmaß/Umfang

  - Nein: .welche Gründe waren verantwortlich für das Nichterreichen

- Erkenntnisse, die bei der Durchführung der Arbeit gewonnen wurden.

# Dokumentation Schüler:in 2: (FV = Überschrift1)

## Einleitung

(FV = Text) Der Aufbau dieses Kapitels ist grudsätzlich gleich wie von Kapitel 2.

Anzahl und Inhalt der „individuellen Abschnitte“ können natürlich unterschiedlich sein.

## Theoretische Grundlagen

(FV = Text)

## Praktische Umsetzung

(FV = Text)

## Weitere individuelle Abschnitte…

(FV = Text)

## Ergebnisse und Diskussion

(FV = Text)

## Zusammenfassung individueller Teil

(FV = Text)

# Zusammenfassung und Ausblick

## Zusammenfassung der gesamten Arbeit

(FV = Text)

Dieses Kapitel beinhaltet eine Zusammenfassung der gesamten Arbeit, es wird also die Diplomarbeit als ein Projekt betrachtet.

## Ausblick

(FV = Text)

Im Ausblick werden weiterführende Arbeiten beschrieben, die unmittelbar an den aktuellen Stand der Arbeit anknüpfen.

Beispiele:

- Noch ausständige Themen, die nicht fertiggestellt werden konnten,

- Verbesserungen hinsichtlich Qualität, Effizienz, Kostenreduktion, …

- Alternative Ansätze, die als Vergleich zum vorliegenden interessant wären

- Erweiterung der Funktionalität des vorliegendes Projekts

# Erklärung der Eigenständigkeit

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht habe. Meine Arbeit darf öffentlich zugänglich gemacht werden, wenn kein Sperrvermerk vorliegt.

| Ort, Datum | Schüler:in 1 |
| --- | --- |
| Ort, Datum | Schüler:in2 |

# Arbeitsnachweise

# Verzeichnisse

## Literaturverzeichnis

Wird mithilfe von Zotero erstellt…

## Abkürzungsverzeichnis

(FV Text) Optionaler Abschnitt. Nur verwenden, wenn mehr als 10 verschiedene Abkürzungen im gesamten Dokument vorkommen.

## Tabellen

(FV Text) Optionaler Abschnitt. Nur verwenden, wenn mehr als 10 verschiedene Tabellen im gesamten Dokument vorkommen.

## Abbildungen

(FV Text) Optionaler Abschnitt. Nur verwenden, wenn mehr als 10 verschiedene Bilder im gesamten Dokument vorkommen.

# Anhang

(FV Text) Optionales Kapitel. Hier werden Datenblätter, große Zeichnungen, Skizzen, Bilder, etc. eingefügt, die im Fließtext der vorigen Kapitel nicht eingefügt werden, da sie dort die Übersichtlichkeit bzw. Struktur dieser Kapitel verschlechtern würden.