DIPLOMARBEIT

3D Scanner

Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Anichstraße

Abteilung

Elektronik und technische Informatik

| Ausgeführt im Schuljahr 2025/26 von: |  | Betreuer/Betreuerin: |
| --- | --- | --- |
| Alexander Schiechtl 5aHEL Felix Granegger 5aHel |  | Ing. Dipl.-Ing. Klaus Bichler Gruber Engelbert |

Projektpartner (falls vorhanden):

LEITNER AG

Ansprechperson: Gogl Matthias

Innsbruck, am TT.MM.JJJJ

Abgabevermerk:

Datum:	Betreuer/in:

Kurzfassung

Text: kurze Zusammenfassung der Diplomarbeit (max ½ Seite)

Abstract

Text: kurze Zusammenfassung der Diplomarbeit (max ½ Seite)

Projektergebnis (notwendig?)

Text: …?

Gendern

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Diplomarbeit die Sprachform des generischen Maskulinums angewendet. Es wird darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

Verwendung der Künstlichen Intelligenz

Die Erstellung dieser Diplomarbeit wurde durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gezielt unterstützt, insbesondere in den Bereichen Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung. Mithilfe KI-gestützter Sprachverarbeitung konnten Fehler identifiziert und korrigiert werden, wodurch die sprachliche Qualität der Arbeit verbessert wurde. Diese Unterstützung diente dazu, die formale Korrektheit des Textes zu gewährleisten, ohne dabei inhaltliche oder analytische Aspekte der Arbeit zu beeinflussen.

Sperrvermerk

Der Sperrvermerk wird dann ins Dokument eingebunden, wenn die Auftraggeberin, der Auftraggeber dies aus verständlichen Gründen vorgibt. WENN ein Sperrvermerk notwendig ist, dann werden die Seiten, die es betrifft in der Bibliotheksversion NICHT in die DA eingebunden (Vorgabe der HTL Anichstraße), die Seiten bleiben LEER, damit beugen wir vor, dass ein gesperrtes Exemplar versehentlich öffentlich ausgegeben werden kann. Die Betreuerin, der Betreuer benötigen für die Notenfindung ein vollständiges Dokument.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Präsentation trotz Sperrvermerk ÖFFENTLICH ist!

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung (FV = Überschrift1)	1

1.1	Vertiefende Aufgabenstellung Schüler:in1 (FV = Überschrift2)	1

1.2	Vertiefende Aufgabenstellung Schüler:in2	1

2	Dokumentation Schiechtl Alexander	2

2.1	Einleitung	2

2.2	Theoretische Grundlagen	2

2.2.1	Optional: Überschrift der 3. Ebene (FV = Überschrift3)	2

2.2.2	Weitere Hinweise	2

2.3	Praktische Umsetzung	4

2.4	Weitere individuelle Abschnitte	4

2.5	Ergebnisse und Diskussion	5

2.6	Zusammenfassung individueller Teil	5

3	Dokumentation Granegger Felix:	6

3.1	Einleitung	6

3.2	Theoretische Grundlagen	7

3.2.1	Tiefenmessung mit Stereo-Vision 	8

3.2.2	Grundlagen der Bildverarbeitung und Code-Erkennung	12

3.2.3	Gewichtserfassung	14

3.2.4	Interface	15

3.2.5	Systemintegration und Datenverarbeitung	19

3.2.6	Verwendung von Literatur, Internetquellen und KI	20

3.3	Praktische Umsetzung	21

3.3.1	Tiefenmessung mit Stereo-Vision	21

3.3.2	Bildverarbeitung mit Barcode Erkennung	23

3.3.3	Gewichtserfassung	23

3.3.4	Datenverarbeitung	23

3.3.5	User Interface für die Datenverarbeitung	23

3.4	Weitere individuelle Abschnitte	24

3.5	Ergebnisse und Diskussion	25

3.6	Zusammenfassung individueller Teil	26

4	Zusammenfassung und Ausblick	27

4.1	Zusammenfassung der gesamten Arbeit	27

4.2	Ausblick	29

5	Erklärung der Eigenständigkeit	30

6	Arbeitsnachweise	31

7	Verzeichnisse	32

7.1	Literaturverzeichnis	32

7.2	Abkürzungsverzeichnis	32

7.3	Tabellen	32

7.4	Abbildungen	32

8	Anhang	33

# Einleitung (FV = Überschrift1)

Text (Formatvorlage = Text): ….

Hinweis: Die Einleitung dient dazu, um in das Thema der Diplomarbeit einzuführen.

Eine Diplomarbeit wird üblicherweise in der Gegenwart (Vergangenheit?) geschrieben, davon ausgenommen ist der Ausblick auf mögliche zukünftige Arbeiten. Wissenschaftlich-technische Arbeiten werden weder in der „Ich“- noch in der „Wir“-Form abgefasst werden, es wird abstrakt und objektiv dokumentiert. Beispiel:

Mithilfe der folgenden Messungen wird die Funktionalität der selbstgebauten Hardware geprüft. (Nicht: Ich habe Messungen dürchgeführt…)

## Vertiefende Aufgabenstellung Schüler:in1 (FV = Überschrift2)

Text (Formatvorlage = Text): ….

## Vertiefende Aufgabenstellung Schüler:in2

Text (FV = Text): ….

# Dokumentation Schiechtl Alexander

## Einleitung

(FV = Text) Einführung in den individuellen Teil der Schüler:in .

Hinweis:

Jedes Kapitel der DA beginnt mit der Überschrift1 (Ebene1), davor ist immer ein Abschnittswechsel einzufügen. Damit erhält man einerseits eine gute, übersichtliche Struktur des Dokuments, andererseits kann für jedes Kapitel eine spezifische Kopf- und Fußzeile erstellt werden. In der Kopfzeile steht der Titel des Kapitels (Mitte), in der Fußzeile der Name der Schüler:in (links), Kapitel Nr (Mitte), Seitenzahl (rechts).

## Theoretische Grundlagen

(FV = Text) Beschreibung der theoretischen Grundlagen. Wichtig dabei ist die Angabe der verwendeten Literatur- und Internetquellen, sowie die korrekte Angabe der Verwendung KI, wenn von dieser fachliche Inhalte abgefragt wurden.

### Optional: Überschrift der 3. Ebene (FV = Überschrift3)

Text…

### Weitere Hinweise

In blau geschrieber Text …

- dient einerseits als Platzhalter -> muss durch die entsprechenden Informationen ersetzt und schwarz formatiert werden!

- Andererseits ist es reiner Informationstext, welcher gänzlich gelöscht werden muss!

Es sollen nicht mehr als 3 Überschriften-Ebenen verwendet werden, sonst werden Inhaltsverzeichnis und Abschnittsnummerierung zu unübersichtlich!

Gliederung durch Blöcke innerhalb von Ebene3:

Ist innerhalb der Ebene 3 eine weitere Gliederung notwendig, sollte diese in Form von Blöcken mit nicht-nummerierten Überschriften erfolgen. Diese Überschriften werden als Text formatiert und fett geschrieben.

Innerhalb des „normalen“ Textes werden Wörter, Wortgruppen oder ähnliche Textteile hervorgehoben, in dem sie fett geschrieben. Kursiv und unterstrichen sollten eher vermieden werden (einheitliches Design).

Beispiel für Listen (FV: Listenabsatz)

- Aufzählungspunkt 1

- Zweiter Punkt der Liste

- Und so weiter

Beispiel für Tabellen inkl. Beschriftung

| FV: Text in Tabelle |  |  |
| --- | --- | --- |

Tabelle 1: Dies ist die Tabellenbeschriftung

Vorgehensweise bei der Beschriftung:

Tabelle markieren -> Rechsklick -> „Beschriftung einfügen“ -> Text eingeben (in erster Zeile „Beschriftung“ neben „Tabelle Nr“: … Die Nummer der Tabelle wird automatisch erstellt. Als „Position“ wird „Unter dem ausgewähten Element“ wählen.

Beispiel für Bilder/Grafiken inkl. Beschriftung

jpg, png und ähnliche Bilddateien werden mit „Einfügen“ -> „Bilder“ -> „Dieses Gerät (oder passende Quelle wählen)“ eingefügt. Idealerweise sind Bilder „zentriert“ zu platzieren.

Abbildung 1: Hier steht, was die Abbildung zeigt

Die Layoutoption „Mit Text in Zeile“ bietet die einfachste Variante, die Abbildung direkt an der Stelle im Textfluss zu positionieren, wo sie tatsächlich gewünscht ist. (Achtung: von Word wird automatisch „Mit Textumbruch“ gewählt -> muss für jede eingefügte Grafik geändert werden.)

Vorgehensweise bei der Beschriftung:

Gleich wie bei der Beschriftung von Tabellen!

## Praktische Umsetzung

Text…

## Weitere individuelle Abschnitte

(FV = Text) Diese Abschnitte sind individuell mit Ihren Betreuer:innen festzulegen.

## Ergebnisse und Diskussion

(FV = Text)

## Zusammenfassung individueller Teil

(FV = Text) Hier werden die wichtigsten Fakten der individuellen Aufgabe des Schülers / der Schülerin kurz zusammengefasst werden.

Unter anderem können die Antworten auf folgende Fragen als Anhaltspunkte dienen:

- Wurde das Projektziel erreicht?

  - Ja: in welchem Ausmaß/Umfang

  - Nein: .welche Gründe waren verantwortlich für das Nichterreichen

- Erkenntnisse, die bei der Durchführung der Arbeit gewonnen wurden.

# Dokumentation Granegger Felix:

## Einleitung

Im Rahmen der Diplomarbeit wird die Entwicklung der Software für ein mobiles System zur automatisierten Erfassung von Artikeldaten im Lagerbetrieb. Ziel ist die Erstellung einer strukturierten Artikel-Datenbank sowie die Inbetriebnahme eines funktionsfähigen Prototyps mit vollständig integrierter Software.

Zentrale Inhalte sind die sensor- und kamerabasierte Bestimmung der Artikelmaße (Länge, Breite, Höhe) einschließlich der Berechnung möglicher Messabweichungen, die automatische Erkennung und Auswertung von QR- und Barcodes zur fehlerarmen Datenerfassung sowie die präzise Gewichtsermittlung über integrierte Waagen oder Gewichtssensoren erfolgt.

Darüber hinaus wird ein intuitives grafisches Benutzerinterface entwickelt, das den Arbeitsablauf im Lager unterstützt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf einem zuverlässigen Datenexport mit Integration in ein vorgegebenes SAP-System. Die Softwarearchitektur soll zudem eine hohe Ausfallsicherheit gewährleisten und Mechanismen zur schnellen Fehlersuche sowie Wiederherstellung bei Störungen bereitstellen.

Als geplantes Ergebnis entsteht eine vollständig integrierte Softwarelösung, welche die Sensoransteuerung, Datenauswertung und Visualisierung vereint und den stabilen Betrieb des Prototyps sicherstellt.

## Theoretische Grundlagen

Für den Aufbau eines automatisches 3D-Scanner-Systems, das Artikel im Lager vermisst, wiegt und deren Barcodes liest, sind Kenntnisse wie die einzelnen Technologien funktionieren erforderlich. Dieses Kapitel vermittelt die wichtigsten theoretischen Grundlagen im Bezug, wie sie später in der Software umgesetzt werden.

Zu Beginn wir erläutert, wie mithilfe eines Stera Vision Systems räumliche Tiefeninformationen erfassen kann. Anschließend folgt die Erklärung der Bildverarbeitung: Wie erkennt und liest ein Programm QR-Codes oder Barcodes?  Der Nächste Punkt ist dann die Gewichtsmessung mit einer Wägezelle. Ein wichtiger Punkt hierbei ist vor allem wie das Signal digital verarbeitet wird.

Abschließend in diesem Kapitel wird das Interface beschrieben, welches die einzelnen Komponenten koordiniert und für einen strukturiert Scanprozess zusammenführt.  Darüber hinaus werden die zu erwarteten Messgenauigkeiten die einzelnen Komponenten analysiert.

### Tiefenmessung mit Stereo-Vision

Grundprinzip

Bei der Stereo-Vision werden zwei Kameras mit einem fest definierten Abstand voneinander montiert. Dieser Abstand wird als Baseline bezeichnet und ist eine wesentliche Größe für die Tiefenberechnung. Dieses Prinzip ist mit dem menschlichen Auge vergleichbar.

Die beiden Kameras erfassen somit ein Objekt über zwei Bilder. Aufgrund der unterschiedlichen Blickwinkel wird ein bestimmter Punkt eines Objektes in den beiden Bildern nicht an der exakt selben Pixelposition dargestellt. So entsteht eine horizontale Verschiebung zwischen linkem und rechtem Bild. Diese Verschiebung wird als Disparität bezeichnet.

Die Größe der Disparität hängt direkt von der Entfernung des Objektes ab. Befindet sich ein Objekt näher an den Kameras so ist die Verschiebung größer. Mit zunehmender Entfernung nimmt die Disparität entsprechen ab. Aus dieser geometrischen Beziehung lässt sich mithilfe der bekannten Kameraparameter die Tiefe beziehungsweise der Abstand des Objektes berechnen.

Mit folgender Formel kann man mit Stereo-Vision die Entfernung berechnen:

Tiefe=Brennweite×KameraabstandDisparität

- Brennweite: Gibt an, wie stark die Linse das Licht bündelt (steht im Datenblatt der Kamera).

- Kameraabstand (Baseline): Der Abstand zwischen den beiden Kameralinsen.

- Disparität: Die gemessene Pixelverschiebung.

Um die Genauigkeit der Tiefenmessung zu gewährleisten, sollte auf mehrere Faktoren achten werden:

- Kameraabstand: Ein größerer Abstand liefert genauere Tiefenwerte(je nach Modell), aber die Kameras sehen dann weniger vom Objekt.

- Bildauflösung: Laut Hersteller soll bei bestimmten Distanzen eine niedere Auflösung bzw. eine höhere Auflösung besser geeignet sein.

| Distanz | ~ 20 cm | ~ 40cm | ~ 80 cm |
| --- | --- | --- | --- |
| Auflösung P in Pixel | 400P + extended disp | 400P or 800P + extended | 800 P |

Tabelle 1: Angaben vom Hersteller von Pixel Auflösung

- Oberfläche des Objekts: Wenn die Oberfläche einfarbig oder durchsichtig ist, fällt es der Kamera schwere, die Punkte schon darzustrecken und dadurch Punkt in beiden Bildern wiederzufinden erschwert wird.

- Lichtverhältnisse: Zu wenig Licht oder einfallende Schatten verschlechtern die die Aufnahme durch den Kontrast verlust.

Für unser Projekt verwenden wir eine OAK-D2S-Kamera (siehe Abbildung 1). Sie hat zwei Kameras eingebaut und einen speziellen internen Chip, der die Tiefenberechnung direkt erledigt – das entlastet den Raspberry Pi. Die technischen Daten von der Tiefenkamera sind: Basislinie 7,5 cm, Auflösung bis 1920×1080 Pixel

Abbildung 1: OAK-D 2S

Hier gute Doku mit Bildern vielleicht bei genaueren Erklärung von der Messung an sich.

https://docs.luxonis.com/hardware/platform/depth/configuring-stereo-depth#Configuring%20Stereo%20Depth-Short%20range%20stereo%20depth

Hier zwei varianten um die Messung zu ermöglich die geeignet sind für den 3D-Scanner.

Punktwolke und dreidimensionale Geometrie

Das Ergebnis der Tiefenmessung ist typischerweise ein Tiefenbild, bei dem jedem Pixel ein Entfernungswert zugeordnet ist. Durch Umrechnung dieser Werte in ein kartesisches Koordinatensystem entsteht eine sogenannte Punktwolke. Eine Punktwolke besteht aus einer Vielzahl einzelner 3D-Punkte, welche gemeinsam die Oberfläche eines Objekts beschreiben.

Zur Bestimmung der Artikelabmessungen werden aus der Punktwolke charakteristische Kenngrößen berechnet:

- minimale und maximale Ausdehnung entlang der Raumachsen

- Bounding-Box zur Beschreibung von Länge, Breite und Höhe

- Filterung von Ausreißern zur Verbesserung der Messgenauigkeit

Typische Filtermethoden sind Mittelwertbildung, Medianfilter oder statistische Ausreißerentfernung. Diese Verfahren reduzieren Messrauschen und verbessern die Stabilität der geometrischen Bestimmung.

Distanzabhängige Pixel-Umrechnung

Die Abmessungen eines Objekts werden über Pixel bestimmt. Dabei entspricht die Länge oder Breite der Anzahl an Pixeln zwischen zwei erkannten Objektkanten. Diese Pixelwerte stellen jedoch noch keine realen Maße dar, sondern lediglich Bildkoordinaten.

Um daraus reale Längen in Millimetern zu berechnen, werden Kameraparameter wie die Brennweite sowie ein definierter Referenzabstand zur Grundfläche benötigt. Die Umrechnung erfolgt auf Basis des perspektivischen Kameramodells, das den Zusammenhang zwischen Objektentfernung und Bildgröße beschreibt. Eine vorherige Kalibrierung ist daher Voraussetzung für eine korrekte Maßberechnung.

Für die Bestimmung der Höhe wird eine Referenzebene definiert, die der Auflagefläche entspricht. Aus dem Tiefenbild wird ein charakteristischer Tiefenwert dieser Grundfläche als Bezugspunkt festgelegt. Das Stereo-Vision System erkennt ein Objekt, indem es überprüft, ob sich zwischen der definierten Grundfläche und der Kamera ein Bereich mit abweichender Tiefe befindet. Weichen die Tiefenwerte einzelner Pixel ausreichend von der Grundfläche ab, werden diese dem Objekt zugeordnet. Dadurch entsteht eine klar abgegrenzte Objektfläche im Bild.

Aus dieser Objektfläche werden zunächst die Abmessungen in Pixeln bestimmt. Anschließend erfolgt die Umrechnung dieser Pixelwerte in reale Längen unter Verwendung der Tiefeninformation und der bekannten Kameraparameter.

Die Höhe des Objekts ergibt sich aus der Differenz zwischen dem gemessenen Objektabstand und der Referenzebene der Grundfläche. Auf diese Weise können Länge, Breite und Höhe dreidimensional erfasst werden.

### Grundlagen der Bildverarbeitung und Code-Erkennung

Neben den Maßen wollen wir auch den QR-Code und Barcode auf dem Artikel lesen. Dazu muss die Software drei Dinge tun: das Bild aufarbeiten, dann den Code im Bild finden und seinen Inhalt entschlüsseln.

Bildverarbeitung

Bildverarbeitungsbibliotheken wie OpenCV bringen grundlegende Funktionen wie:

- Vorverarbeitung von Bildern (Graustufenbildung, Filterung, Schwellwertverfahren)

- Kantenerkennung und Konturanalyse

- Unterstützung bei der Lokalisierung optischer Codes

Eine wesentliche Voraussetzung für präzise Bildverarbeitung ist die Kamera Auflösung. Bei der Kalibrierung werden intrinsische Parameter wie Brennweite, Hauptpunkt und Verzerrungskoeffizienten bestimmt, um geometrische Bildverzerrungen rechnerisch zu korrigieren und eine möglichst genaue Auswertung zu ermöglichen.

Code finden

Mit  klassische Bildverarbeitung könnte man nach kontrastreichen Stellen, rechteckigen Formen oder bestimmten Mustern suchen. Das funktioniert oft gut, ist aber anfällig, wenn der Code schräg, teilweise verdeckt oder schlecht beleuchtet ist.

Ein besseres moderneres Verfahren setzen auf künstliche Intelligenz, genauer gesagt auf ein neuronales Netz namens YOLO (You Only Look Once) [Redmon et al., 2016]. YOLO wurde mit tausenden Bildern trainiert, in denen Barcodes und QR-Codes markiert waren. Es kann in einem einzigen Durchlauf alle Codes im Bild lokalisieren und das sehr robust gegen Drehung, Größenänderung und schlechte Lichtverhältnisse.

In unserem Projekt werden wir YOLO-Version 8 verwenden, um die Barcode-Positionen zu finden.

YOLO-Objekterkennungsmodells

Code lesen

Sobald wir wissen, wo der Code ist, schneiden wir diesen Bereich aus dem Bild aus. Dann kommt die Bibliothek pyzbar zum Einsatz. Pyzbar ist ein Python-Modul, das die bekannte C-Bibliothek ZBar anspricht. Es analysiert die Hell-Dunkel-Muster und wandelt sie in Text oder Zahlen um, egal ob es sich um einen einfachen Strichcode (EAN, UPC) oder einen QR-Code handelt.

Damit das Lesen zuverlässig und konstant funktioniert, ist ein gutes Licht nötig. Im praktischen Aufbau werden wir daher eine LED-Beleuchtung um die Kamera anbringen, damit die Bild aufnahmen gut von der Qualität sind.

Ablauf in der Software:

- Kamerabild aufnehmen.

- Mit YOLO die Positionen aller Codes ermitteln.

- Für jede gefundene Position: Bildausschnitt extrahieren, in Graustufen umwandeln, mit pyzbar decodieren.

  - Falls YOLO nichts findet, probieren wir als Notlösung, pyzbar auf dem gesamten Bild laufen zu lassen.

### Gewichtserfassung

Neben den geometrischen Abmessungen kann für eine vollständige Artikelerfassung auch das Gewicht herangezogen werden. Die konkrete Auswahl und Umsetzung der dafür notwendigen Sensortechnik stellt dabei einen eigenen Schwerpunkt innerhalb des Gesamtprojekts dar.

Grundsätzlich basiert die elektronische Gewichtserfassung auf Sensoren, die eine mechanische Belastung in ein elektrisches Signal umwandeln. Dieses Signal wird anschließend verstärkt, digitalisiert und dem übergeordneten System zur Weiterverarbeitung bereitgestellt. Zur Digitalisierung kann beispielsweise ein Analog-Digital-Wandler eingesetzt werden, der eine stabile und ausreichend hochauflösende Erfassung der Messwerte ermöglicht. Für die theoretische Betrachtung ist vor allem relevant, dass die Gewichtsdaten als zusätzlicher Parameter in die Gesamterfassung eines Artikels integriert werden können.

Da Messsignale von Gewichtssensoren häufig durch Rauschen, Vibrationen oder kurzzeitige Belastungsänderungen beeinflusst werden, kann softwareseitig ein Tiefpassfilter implementiert werden. Ein solcher Filter reduziert schnelle Signaländerungen und glättet den Messwertverlauf, wodurch eine stabilere und reproduzierbare Gewichtsanzeige erreicht wird.

Die erreichbare Messgenauigkeit hängt dabei allgemein von mechanischen, sensorischen und kalibrierungstechnischen Einflussgrößen ab. Die detaillierte hardwareseitige Realisierung sowie deren praktische Auslegung werden in den entsprechenden projektbezogenen Kapiteln behandelt.

### Interface

Für die Visualisierung und Bedienung des 3D-Scanners wird ein grafisches Benutzerinterface (GUI) konzipiert, dass sowohl der strukturierten Darstellung der Messwerte als auch der gezielten Fehlerdiagnose dient. Aufgrund der internationalen Belegschaft der Firma LEITNER wird das Interface mehrsprachig ausgeführt. Unterstützt werden Deutsch, Englisch und Italienisch, um eine barrierefreie Nutzung für alle Mitarbeitenden sicherzustellen.

Die Implementierung erfolgt in Python unter Verwendung der Bibliothek PyQt6. Diese ermöglicht eine moderne, skalierbare und ereignisgesteuerte GUI-Architektur. Im Vergleich zu einfacheren Frameworks wie Tkinter bietet PyQt6 erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten. Zum Beispiel ein konsistentes Widget-System sowie die Integration von QThreads. Das den Einsatz von Multithreading ermöglicht und rechenintensive Prozesse – beispielsweise Bildverarbeitung, Tiefenberechnung oder Barcodeanalyse – parallel zur Benutzeroberfläche ausgeführt werden können. Dadurch bleibt die GUI reaktionsfähig, während im Hintergrund komplexe Berechnungen stattfinden.

Funktionsstruktur der Startseite

Auf der Startseite werden zentrale Systemtests und Steuerfunktionen bereitgestellt:

- Aktivierung und Kontrolle der Scanner-Beleuchtung

- Überprüfung der Kamerakommunikation aller vier Kameramodule

- Tarieren der Wägezelle

- Starten eines Scanvorgangs

- Beenden des Programms

Nach dem Start eines Scanvorgangs erfolgt zunächst die simultane Aufnahme von Bildern aller vier Kameras. Diese werden auf einer separaten Seite angezeigt. Der Benutzer erhält die Möglichkeit, die Bilder zu akzeptieren oder zu verwerfen (z. B. bei unzureichender Objekterkennung oder zu geringer Objektgröße).

Prozessablauf der Artikelerfassung

Nach Bestätigung der Bildaufnahmen werden die automatisierten Erfassungsprozesse gestartet. Dazu zählen:

- Barcodeerkennung

- Gewichtserfassung

- Bestimmung der geometrischen Abmessungen

Der Fortschritt wird mittels eines visuellen Fortschrittsbalkens dargestellt. Nach erfolgreicher Verarbeitung werden sämtliche erfassten Daten übersichtlich angezeigt. Tritt ein Fehler auf, erfolgt eine strukturierte Protokollierung in einer Log-Datei. Zusätzlich werden in der GUI betroffene Felder mit „Undefiniert“ gekennzeichnet, um eine klare visuelle Rückmeldung über fehlerhafte oder fehlgeschlagene Messungen zu geben.

Manuelle Korrekturmöglichkeiten

Da Objekte unter Umständen aufgrund ihrer Größe, ihres Gewichts oder ungünstiger Oberflächeneigenschaften nicht vollständig automatisch erfasst werden können, sind alle Ergebnisfelder editierbar ausgeführt. Dadurch können Messwerte manuell ergänzt oder korrigiert werden, um eine vollständige Datenerfassung sicherzustellen.

Im Bereich der Barcodeverarbeitung besteht zusätzlich eine Auswahlmöglichkeit, da auf Verpackungen häufig mehrere Codes vorhanden sind.

Es können maximal zwei Barcodes gespeichert werden:

- eine Artikelnummer (EAN-13)

- eine interne Materialnummer (Code 128)

Zur gezielten Auswahl werden Checkboxen bereitgestellt, sodass unerwünschte Codes nicht physisch verdeckt werden müssen. Dies erhöht die Benutzerfreundlichkeit und reduziert den manuellen Aufwand.

Datenspeicherung und Systemintegration

Abschließend kann der Benutzer die Art der Datenspeicherung festlegen. Standardmäßig erfolgt die lokale Speicherung:

- Messdaten werden in einer CSV-Datei abgelegt

- Bilddateien werden in einem definierten Verzeichnis gespeichert

- Der entsprechende Bildpfad wird in der CSV-Datei referenziert

Die CSV-Struktur ist so aufgebaut, dass sie direkt in das unternehmensinterne SAP-System importiert werden kann.

Alternativ ist – bei vorhandener Netzwerkfreigabe – eine direkte Datenübertragung über eine Programmierschnittstelle (API) vorgesehen. In diesem Fall werden die erfassten Daten unmittelbar in das SAP-System übertragen, wodurch Zwischenschritte entfallen und der Arbeitsprozess effizienter gestaltet wird. Voraussetzung hierfür ist die Freigabe durch die interne IT-Abteilung.

Durch diese modulare und mehrsprachige Interface-Struktur wird eine robuste, erweiterbare und praxisnahe Bedienoberfläche geschaffen, die sowohl technische Anforderungen als auch betriebliche Rahmenbedingungen berücksichtigt.

Systemansteuerung

Die Ansteuerung des Gesamtsystems erfolgt über eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung zwischen dem Bedienrechner (Laptop) und dem Raspberry Pi. Der Raspberry Pi übernimmt dabei die zentrale Steuerung der Sensorik sowie der angeschlossenen Hardwarekomponenten.

Zur Anzeige und Bedienung des User Interfaces wird eine Remote-Desktop-Verbindung mittels VNC-Viewer hergestellt. Über die IP-Adresse des Raspberry Pi kann so direkt auf dessen grafische Oberfläche zugegriffen werden. Dieses Vorgehen ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme, Wartung sowie Fehlersuche, ohne dass zusätzliche Peripheriegeräte (Monitor, Tastatur, Maus) dauerhaft am Embedded-System angeschlossen sein müssen. Gleichzeitig bleibt das System flexibel in bestehende Netzwerkstrukturen integrierbar.

Flussdiagramm

Zur strukturierten Darstellung des gesamten Prozessablaufs wird ein Flussdiagramm erstellt. Dieses visualisiert die einzelnen Verarbeitungsschritte von der Initialisierung des Systems über die Bildaufnahme und Sensordatenerfassung bis hin zur Datenspeicherung bzw. Übergabe an das ERP-System.

Das Flussdiagramm dient sowohl der technischen Dokumentation als auch der Analyse möglicher Fehlerquellen. Durch die grafische Abbildung der Entscheidungs- und Prozessstrukturen wird die Nachvollziehbarkeit des Programmlogik verbessert und eine spätere Erweiterung oder Optimierung des Systems erleichtert.

### Systemintegration und Datenverarbeitung

Ein funktionsfähiger 3D-Scanner erfordert das Zusammenspiel mehrerer Komponenten:

- Tiefenkamera zur Geometrieerfassung

- Kamera bzw. Bildverarbeitung zur Barcode-Erkennung

- Wägezelle zur Gewichtsmessung

Recheneinheit zur Datenverarbeitung und Benutzeroberfläche.

Die erfassten Messwerte werden softwareseitig zusammengeführt, visualisiert und strukturiert gespeichert. So dass sie in typischen Exportformate sind wie JSON- oder CSV-Dateien um die Übergabe an das SAP-System für das Unternehmen Leitner so einfach wie möglich zu machen und Zeit zu sparen.

(Tabelle wie im Projektbrief)

| FV: Text in Tabelle |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 1: Vorgebe Struktur vom Leitner für die Integration des SAP-Systems

### Verwendung von Literatur, Internetquellen und KI

Die in diesem Kapitel dargestellten theoretischen Inhalte basieren auf Fachliteratur zu Stereo-Vision, Bildverarbeitung, Sensortechnik, Fachwissen aus dem Unterricht und elektronischer Messtechnik sowie auf technischen Datenblättern der eingesetzten Komponenten. Zusätzlich wurde ein KI-System unterstützend zur sprachlichen Strukturierung und zur Erklärung grundlegender Zusammenhänge verwendet. Sämtliche fachlichen Inhalte wurden eigenständig überprüft und mit geeigneten Quellen abgeglichen.

Gute Dokumentation von Luxonius von den Tiefenkamera Hersteller

## Praktische Umsetzung

### Tiefenmessung mit Stereo-Vision

Im Rahmen der Entwicklung wurde eine zuverlässige Methode zur dreidimensionalen Vermessung von Objekten mittels Stereo-Vision untersucht. Dabei wurden zwei verschiedene Ansätze analysiert und praktisch getestet, von der vollständigen Punktwolkenverarbeitung (Point Cloud) bis zu dem vereinfachten pixelbasierten Verfahren.

Punktwolkenverarbeitung

Zu Beginn des Projektes wurde der Fokus auf die Verarbeitung einer Punktwolke gelegt. Dieser Ansatz stellt grundsätzlich die technisch sauberste Lösung dar, da die Tiefenkamera hierbei direkt dreidimensionale Koordinatenpunkte (X, Y, Z) liefert. Der wesentliche Vorteil besteht darin, dass reale Raumkoordinaten unmittelbar zur Verfügung stehen und geometrische Berechnungen ohne zusätzliche Umrechnungsfaktoren erfolgen können. Zudem wäre dieser Ansatz im Hinblick auf die Systemarchitektur vorteilhaft gewesen, da ein Teil der Tiefenberechnung direkt auf der Kamera erfolgt und somit die CPU-Belastung auf dem Raspberry Pi reduziert wird.

Theoretisch wäre mit einer korrekt implementierten Punktwolkenauswertung eine Messgenauigkeit im Bereich von ±5 mm realisierbar gewesen. Trotz intensiver Versuche, iterativer Optimierung und einschließlich KI-Unterstützung, konnte jedoch keine stabile Implementierung erreicht werden. Die resultierende Messabweichung lag bei bis zu ±5 cm und war damit für die Anforderungen des Projekts in keiner Weise akzeptabel.

Aus diesem Grund wurde von der Punktwolkenlösung Abstand genommen und ein alternativer Ansatz verwendet.

Distanzabhängige Pixel-Umrechnung

Für die Realisierung der Abmessungen wurde eine vereinfachte, jedoch robuste Methode auf Basis der Distanzmessung umgesetzt. Das Verfahren beruht auf der Kombination aus gemessener Objektentfernung und einem distanzabhängigen Kalibrierfaktor zur Umrechnung von Pixeln in reale Längeneinheiten.

Programm Ablauf

Zunächst wird eine Kalibrierungsdatei geladen. Diese enthält die zentralen Referenzwerte, insbesondere den Abstand zwischen Kamera und Wägeplatte sowie den zugehörigen Umrechnungsfaktor in Millimeter pro Pixel.

Anschließend wird das Tiefenbild aufgenommen. In einem Vorverarbeitungsschritt werden, dann alle Pixel entfernt, die außerhalb der definierten Region of Interest (ROI) liegen oder deren Tiefenwert außerhalb des zulässigen Bereichs zur Wägeplatte liegt. Dadurch bleiben ausschließlich jene Punkte erhalten, die dem zu vermessendem Objekt zugeordnet werden können.

Die verbleibenden Objektpunkte werden mithilfe einer Bounding Box analysiert. Die ermittelten Kantenlängen werden zunächst in Pixeln bestimmt. Abschließend erfolgt die Umrechnung in reale Maßeinheiten, indem die Pixelwerte mit dem zuvor geladenen Kalibrierfaktor multipliziert werden.

Auf diese Weise wird eine funktionsfähige und reproduzierbare Pixel-Umrechnung zur Bestimmung realer Objektabmessungen gewährleistet.

Visualisierung und Filterung des Tiefenbildes

Zur Analyse der Tiefendaten wurde das Tiefenbild mittels JET-Farbskala dargestellt (siehe Abbildung). Dabei kennzeichnet Rot geringe Distanzen, Grün mittlere Entfernungen und Blau weiter entfernte Bereiche. Diese Darstellung dient ausschließlich der visuellen Kontrolle und erleichtert die Bewertung der erfassten Tiefenstruktur.

Abbildung 1: JET – Farbskala mit minimal Distanzmessung vom ROI

Für die Messung wird eine definierte ROI festgelegt (siehe Abbildung). Dadurch wird der auszuwertende Bereich gezielt auf die Wägeplatte begrenzt und irrelevante Bildbereiche werden ausgeschlossen (siehe Abbildung).

Abbildung 1: JET – Farbskala mit unbekannten Punkten im ROI

Zusätzlich erfolgt eine Tiefenfilterung. Dabei werden alle Punkte entfernt, deren Z-Wert unterhalb des Referenzabstands zur Wägeplatte liegt. Ein zusätzlicher Toleranzbereich von +1 cm berücksichtigt mögliches Sensorauschen und verhindert Fehlklassifikationen bei kleinen Objekten.

Abbildung 1: Tiefenwerten nach Objekt Filterung

Zu Beginn der Entwicklungsphase wurde die Pixelauswertung visuell überprüft, um die Kalibrierung der Umrechnungsfaktoren zu kontrollieren. Die blau markierten Messbereiche erleichterten dabei das Erkennen möglicher Fehler (siehe Abbildung). In der finalen Implementierung erfolgt die Objekterkennung automatisch, und die berechneten Abmessungen werden direkt an das Interface übergeben.

Gemessene Werte von Vans-Schuh:

- Länge: 114 mm

- Breite: 265 mm

- Höhe: 98 mm

Die Messungen wurden unter nicht optimalen Lichtverhältnissen durchgeführt, wodurch geringfügige Abweichungen zum Realmaß entstanden. Insgesamt zeigt das Verfahren jedoch eine stabile und für die Anwendung ausreichende Genauigkeit.

### Bildverarbeitung mit Barcode Erkennung

Für die Bildbearbeitung sind die Aufgenommenen Bilder sehr wichtig, um  dort Barcodes zu erkennen. Der fertige 3D-Scanner beinhaltet 4 Kamera Ansichten. In diesen 4 Ansichten können sich jeweils Barcodes oder QR-Codes befinden, die man decodieren möchte, um Arbeitsaufwand zu sparen.

Yolo Modell von Internet herunter geladen welches Barcodes finden kann:

Modell wurde getestet mit einem Ordner mit genau 945 Bilder und erkannte die Barcodes zu 99.91%. Hier ein Ausschnitt des Testergebnisses.

Abbildung 2: Ergebnis von der Yolo Erkennung

In diesem Beispiel ging es nur die Funktionalität zu testen des Yolo Modells nicht um die Decodierung. Weil bei der Decodierung wurde auch einmal die libary von zxing probiert, aber dabei kam es zu wenigen Ergebnissen, daher wurde die pyzbar verwendet und ein Ergebnis von erzielt.

Die Fotos die zur Verwendung genommen wurden kamen auch aus dem link von der barcode detection.

Hier ein Auszug wie diese Bilder ca. aussahen, um es sich vorzustellen:

Abbildung 3: Fotos mit Barcodes für die Yolo Erkennung

### Gewichtserfassung

Die Gewichtserfassung basiert auf drei Wägezellen, deren Signale über Analog-Digital-Wandler (ADCs) erfasst und anschließend vom Raspberry Pi verarbeitet werden. Ziel ist es, aus den elektrischen Rohwerten ein präzises Gesamtgewicht in Gramm zu bestimmen.

Systemaufbau und Kommunikation

Die Wägezellen werden an ein Adafruit-Board montiert und werden über diese ADCs ausgelesen. Die Kommunikation erfolgt über die I²C-Schnittstelle, die vom Raspberry Pi nativ unterstützt wird.

Da die eingesetzten ADCs nur auf zwei mögliche I²C-Adressen konfiguriert werden können, entsteht bei mehreren Modulen ein Adresskonflikt. Zur Lösung dieses Problems wird ein I²C-Multiplexer eingesetzt. Dieser ermöglicht es, mehrere ADCs mit identischer Adresse getrennt anzusprechen, indem jeweils nur ein Kanal aktiv geschaltet wird. Der Raspberry Pi kommuniziert somit nicht direkt mit allen ADCs gleichzeitig, sondern wählt über der Multiplexen gezielt den gewünschten Kanal aus.

Signalverarbeitung der Wägezellen

Die ADCs liefern Rohwerte, die der Widerstandsänderung der Wägezellen entsprechen. Eine Wägezelle verändert ihren elektrischen Widerstand proportional zur mechanischen Verformung. Je größer die aufgebrachte Last, desto stärker die Verformung und desto größer die gemessene Widerstandsänderung. Diese Rohwerte sind zunächst nicht in einer physikalischen Einheit interpretierbar und müssen daher kalibriert werden.

Kalibrierung und Umrechnung in Gramm

Zur Umrechnung wird ein Referenzgewicht verwendet. Der gemessene Rohwert wird mit dem bekannten Gewicht ins Verhältnis gesetzt, wodurch ein individueller Kalibrierfaktor entsteht. Dieser Faktor wird in einer JSON-Datei gespeichert. Alternativ kann die Kalibrierung direkt über das Programm Gewichts_Messung02.py durchgeführt werden, da dort eine entsprechende Routine integriert ist.

Im späteren Messbetrieb wird jeder Rohwert mit dem zugehörigen Kalibrierfaktor multipliziert. Das Ergebnis entspricht dem Gewicht der jeweiligen Wägezelle in Gramm.

Tara-Funktion

Anstatt das Eigengewicht der Wägeplatte fix zu subtrahieren, wurde eine Tara-Funktion implementiert. Diese wird beim Start der GUI automatisch ausgeführt und setzt den aktuellen Messwert als Nullpunkt. Zusätzlich steht in der GUI ein separater Button zur Verfügung, um die Tarierung bei Bedarf erneut durchzuführen. Dadurch ist kein Neustart der Anwendung erforderlich, falls eine fehlerhafte Nullsetzung erfolgt.

Ablauf der Gewichtsmessung

Der Messvorgang folgt einer klaren Reihenfolge:

- Initialisierung der ADCs über den Multiplexer

- Auswahl des jeweiligen Kanals

- Auslesen der aktuellen Rohwerte

- Multiplikation mit den gespeicherten Kalibrierfaktoren

- Addition aller Einzelwerte zu einem Gesamtgewicht

Die Initialisierung der ADCs erfolgt bei jedem Scanvorgang erneut, da die Zeitabstände zwischen den Messungen variieren können und der Multiplexer jeweils neu konfiguriert werden muss.

Die Berechnung selbst wird in der Funktion get_weight() durchgeführt. Sie liest alle aktuellen ADC-Werte ein, verrechnet diese mit den Kalibrierfaktoren und summiert sie zu einem Gesamtgewicht. Damit ist der Messvorgang abgeschlossen und das Gewicht steht in Gramm zur Verfügung.

### Datenverarbeitung

### User Interface für die Datenverarbeitung

## Weitere individuelle Abschnitte

(FV = Text) Diese Abschnitte sind individuell mit Ihren Betreuer:innen festzulegen.

## Ergebnisse und Diskussion

(FV = Text)

## Zusammenfassung individueller Teil

(FV = Text) Hier werden die wichtigsten Fakten der individuellen Aufgabe des Schülers / der Schülerin kurz zusammengefasst werden.

Unter anderem können die Antworten auf folgende Fragen als Anhaltspunkte dienen:

- Wurde das Projektziel erreicht?

  - Ja: in welchem Ausmaß/Umfang

  - Nein: .welche Gründe waren verantwortlich für das Nichterreichen

- Erkenntnisse, die bei der Durchführung der Arbeit gewonnen wurden.

# Zusammenfassung und Ausblick

## Zusammenfassung der gesamten Arbeit

(FV = Text)

Bei Leerer Wägefläche

Dieses Kapitel beinhaltet eine Zusammenfassung der gesamten Arbeit, es wird also die Diplomarbeit als ein Projekt betrachtet.

## Ausblick

(FV = Text)

Im Ausblick werden weiterführende Arbeiten beschrieben, die unmittelbar an den aktuellen Stand der Arbeit anknüpfen.

Beispiele:

- Noch ausständige Themen, die nicht fertiggestellt werden konnten,

- Verbesserungen hinsichtlich Qualität, Effizienz, Kostenreduktion, …

- Alternative Ansätze, die als Vergleich zum vorliegenden interessant wären

- Erweiterung der Funktionalität des vorliegendes Projekts

# Erklärung der Eigenständigkeit

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht habe. Meine Arbeit darf öffentlich zugänglich gemacht werden, wenn kein Sperrvermerk vorliegt.

| Ort, Datum | Schüler:in 1 |
| --- | --- |
| Ort, Datum | Schüler:in2 |

# Arbeitsnachweise

# Verzeichnisse

## Literaturverzeichnis

Wird mithilfe von Zotero erstellt…

## Abkürzungsverzeichnis

(FV Text) Optionaler Abschnitt. Nur verwenden, wenn mehr als 10 verschiedene Abkürzungen im gesamten Dokument vorkommen.

## Tabellen

(FV Text) Optionaler Abschnitt. Nur verwenden, wenn mehr als 10 verschiedene Tabellen im gesamten Dokument vorkommen.

## Abbildungen

(FV Text) Optionaler Abschnitt. Nur verwenden, wenn mehr als 10 verschiedene Bilder im gesamten Dokument vorkommen.

# Anhang

(FV Text) Optionales Kapitel. Hier werden Datenblätter, große Zeichnungen, Skizzen, Bilder, etc. eingefügt, die im Fließtext der vorigen Kapitel nicht eingefügt werden, da sie dort die Übersichtlichkeit bzw. Struktur dieser Kapitel verschlechtern würden.