Kritische Bauteilliste

| Bauteil | Beschreibung | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Tiefenkamera | CS20 | Preislich im Budget, mindestreichweite kann eingehalten werden, Auflösung für die Anwendung geeignet |
| Kameras 1 | Raspi Kamera (2x) | Für die wichtigen Bilder, hohe Auflösung, geringer Preis |
| Kameras 2 | FIT0892 (2x) | Genug Auflösung für unwichtigere Ansichten, Raspberry Pi hat nur 2 Anschlüsse für die Raspi Kameras, deshalb müssen zusätzlich USB-Kameras verwendet werden |
| Raspberry Pi | RaspBerryPi5 8GB | Starke CPU und viel Arbeitsspeicher für kleinen Aufpreis im Vergleich zum RBP4; Schnelle CPU wird benötigt, wenn für die Barcodes eine KI importiert wird; |
| Raspberry Pi SSD Shield | NVME Shield | Was in der Raspberry Pi Community allgemeiner Konsens ist, ist dass Mikro SD Karten für Raspberry Pi Anwendungen, welche über mehrere Jahre hinweg stabil laufen sollten, nicht geeignet sind; bei Daueranwendung kann die SD-Karte schon nach kurzer Zeit, z.B. einem Jahr kaputt werden; aus diesem Grund sollte für eine industrielle Anwendung immer ein anderes Speichermedium verwendet werden; Eine SSD ist hierfür aus performance Gründen Perfekt; Es wird für den Raspi aber ein SSD Shield benötigt |
| SSD | Samsung SSD 250GB | Qualitative Marke, genug Speicher |
| Wäge Zellen | kern-cp-20-2y1 | Gut Dokumentierte, Qualitative Wägezellen; moderater Preis; Sehr geringe Abweichung (0.03%); Industrieller Verkäufer (Conrad) |
| ADCs | Adafruit NAU7802 (3x) Bzw. Leitner Intern | Gut dokumentierte OpenSource ADC Platine; sehr billig; integrierter Verstärker; ideal für Wägezellen |
| Spannungsversorgung | 550W | PC-Netzteile sind im Allgemeinen viel billiger als industrielle Netzteile, erfüllen aber denselben Zweck; Mit 550W sollten auch alle Bauteile mit genügend Strom versorgt werden können; |
| StepDown / StepUp Converter | Verstärker_12V_24V | Bestimmte Bauteile des Projekts, wie der Raspberry PI benötigen eine bestimmte konstante Spannung |
| Laptop |  | Mindestens 8GB RAM, Intel i5 8th gen, mindestens 256 GB |
| Gehäuse-Stützen | Alu-Profile |  |
| Gehäuse-Abdeckungen | Hartschaumplatten | Stabil, weniger Reflektionen wie Plexiglas, billiger als Plexiglas |
| Raspberry Pi Kabel Adapter | CSI-Adapter | CSI-Kabel der Raspi Cams ist zu kurz |
| CSI Cable | CSI-Cable 100cm CSI-Cable 50cm |  |
| Eine Rolle PLA für Prototyp |  | Zum 3D drucken für die einzelnen Gehäuse |
| LED-Streifen | LED | Allgemeine Beleuchtung der Box |
| Ringlicht | Ringlicht |  |
| Schaltrelais | 12V Relais |  |
| MOSFET | IRLZ44N |  |