Softwareplan — 3D-Scanner GUI

1. Projektname / Kurzbeschreibung

- Projektname: 3D-Scanner GUI — Bedienoberfläche, Scan-Workflow und Messdatenverarbeitung

- Kurzbeschreibung:
Die Anwendung ist eine Vollbild-GUI (PyQt6) zur Steuerung eines 3D-Scanners. Sie startet Scan-Skripte in einem Worker-Thread, zeigt während des Scans einen Lade-Dialog, liest Barcode-Daten aus, extrahiert Maße (Abstand/Depth) mittels Bildverarbeitung (z. B. Monocular Depth Estimation) und liest Gewichtsdaten aus. Ergebnisse sollen exportierbar ins SAP Portal sein oder lokal am USB-Stick gespeichert werden.

2. Zielsetzung / Anwendbarkeit

- Bedienbare, robuste GUI für Anwender.

- Zuverlässiger Hintergrundprozess für Bildverarbeitung und Barcode-Decodierung.

- Messdaten: Tiefe/Abstand, reale Breitenmessung und Gewichtsauslesung.

- Ergebnisdarstellung in der GUI und Export (SVG/CSV/PDF, Image).

- Einsetzbar im Lager für Artikel auffassung.

3. Funktionale Anforderungen

- Anwendungsstart & Vollbildmodus – Fenster automatisch auf Vollbild setzen, Titel „3D-Scanner“.

- Seiten/Navigation – Stacked Pages: Startseite, Kamera-Übersicht, Speicher-Optionen, …

- Sprachauswahl – Deutsch / Italienisch / Englisch (Flaggen-Buttons).

- Scan-Auslöser – Button „Scan starten“ → öffnet Lade-Dialog und startet Worker.

- Worker-Prozesse – Ausführen von Image_verarbeitung05.py und BarCode_v01.py sequenziell; bei Fertigstellung Signal an GUI.

- Abbruchfunktion – Lade-Dialog mit Abbrechen → Worker beenden, GUI zurücksetzen.

- Messwert-Erfassung – Distanz / Tiefe, reale Breite (oben/unten), Gewicht, Bilder des Artikels.

- Barcode-Verarbeitung – Barcode dekodieren, Typ ermitteln, Ergebnis in Eingabefeld anzeigen.

- Export / Speicherung – Lokal speichern, USB export, optional SAP-Eintrag (Button).

- Fehlermeldungen / Hinweise – Benutzerfreundliche Dialoge bei Fehlern/Abbrüchen.

- Shortcuts – Links/Rechts für Navigation.

- Responsives Layout – Inhalte scrollen, Karten (cards) um Bilder groß genug anzuzeigen

4. Systemarchitektur (Komponenten)

- Hauptkomponenten:

- FullscreenApp (GUI)

  - Technologien: PyQt6, QMainWindow, QStackedWidget.

  - Verantwortlich für: UI-Layout, Event-Handling, Navigation, Spracheinstellungen, Exportfunktionen.

- Worker (Background Thread)

  - Basierend auf QThread, mit finished-Signal.

  - Startet externe oder interne Skripte (Image_verarbeitung05.py, BarCode_v01.py, Gewichtsauslesung_v01.py) über subprocess.

- Image Processing Module (Image_verarbeitung05.py)

  - Verantwortlich für: Bildaufnahme/Einlesen, Vorverarbeitung, Abstandsmessung, reale Breitenbestimmung.

  - Output: Messwerte (Tiefe, Breite oben/unten), ggf. annotierte Bilder.

- Barcode Processing Module (BarCode_v01.py)

  - Verantwortlich für: Barcode-Erkennung/Decodierung, Erkennung des Barcode-Typs.

- Gewichtsmessung (Gewichtsauslesung_v01.py)

  - Verantwortlich für: Gewichterfassung über die Wägezellen

- Persistence / Export

  - Lokale Speicherung (Dateisystem, Explorer_Structure), USB Copy, CSV/PDF/XML Export, optional SAP API Aufruf.

5. Datenfluss / Sequenz (Kurz)

- Benutzer klickt „Scan starten“.

- GUI zeigt Lade-Dialog und startet Worker (Thread).

- Worker führt Image_verarbeitung05.py aus → erzeugt Messwerte + annotated images.

- Worker führt BarCode_v01.py aus → liefert Barcode-Daten.

- Worker sendet finished-Signal an GUI.

- GUI schließt Lade-Dialog, zeigt Ergebnisse (Bilder, Messwerte, Barcode) auf der nächsten Seite.

- Benutzer wählt Export / SAP / USB.

6. Schnittstellen (Inputs / Outputs)

- Siehe Schnittstellen Dokument

7. Fehlerbehandlung & Logging

- Worker Errors: Worker sollte Exceptions abfangen und ein error-Signal an GUI senden; GUI zeigt Fehlermeldung.

- subprocess: Prüfen von Rückgabewerten (returncode) und Standardfehler streamen/loggen.

- File I/O: Vor Verwendung prüfen (os.path.exists) und Fehlermeldungen anzeigen.

- Logging: Zentrales Logfile (app.log) mit Levels (INFO, WARNING, ERROR). Für Debugging optional debug-Flag.

- Timeouts: Worker-Tasks mit Timeout (oder prüfbare Abbruchbedingung) schützen.

8. Deployment / Betrieb

- Target: Linux auf einem Raspy; Python 3.9+; PyQt6; benötigte native libaries (OpenCV).

- Distribution: Als ZIP oder als ausführbare Datei (PyInstaller / cx_Freeze) für einfache Verteilung.

- Installationshinweise: Pfad-Konfiguration (Explorer_Structure), Berechtigungen (Schreiben auf USB/Ordner)

- Startskript: run_scanner.bat oder start_scanner.exe.

9. Performance-Optimierung

- Asynchronität: Alle zeitintensiven Tasks in Worker oder Subprocess auslagern; GUI bleibt responsiv.

- Speicher: große Bilddateien ggf. temporär komprimieren; automatische Bereinigung / Limits.

10. Risiken & Gegenmaßnahmen

- Lange Verarbeitung: Nutzer wartet → Lade-Dialog + Fortschrittsanzeige; Möglichkeit abbrechen.

- Fehler im externen Skript: Worker fängt Fehler ab, GUI zeigt detaillierten Fehlertext; Logs für Entwickler.

11. Dokumentation / Bedienungsanleitung

- Benutzerdokumentation (PDF): Installation, Bedienung, Export, Fehlerbehebung.

- Testprotokolle: Testfälle + Ergebnisse.

- Quellcode & Release: Quellcode-Repository, Release-ZIP/EXE.

12. Minimaler Implementierungsplan (Dauer)

- (1/2 Woche): Refactoring: Worker robust machen (error signals), Logging integrieren.

- (1/2 Wochen): Image Processing Modul stabilisieren.

- (1 Woche): Barcode Modul validieren + UI-Anzeige.

- (1/2 Woche): Exportfunktionen (USB, CSV) implementieren & testen.

- (1 Woche): UI-Feinschliff, Übersetzungen, Usability-Tests.

- (2 Tage): Packaging (Installer/EXE), Dokumentation, Übergabe.