3D Scanner Benutzerhandbuch

Contents

No table of contents entries found.

# 1. Verwendung

## Schritt 1 – Starten des Gerätes

Verbinden Sie den Schuko-Stecker mit dem Strom Netz und warten Sie kurz ab, es dauert etwas, bis sich die Hardware hochgefahren hat.

## Schritt 2 – Verbinden

Stecken Sie nun auf der gegenüberliegenden Seite der Stromversorgung das Ethernet Kabel an ihr Endgerät (Laptop) und öffnen Sie das Programm TigerVNC. Geben Sie dort nun wie folgt folgende Adresse ein:

Danach diese Benutzerdaten:

Benutzername:

Passwort:

## Schritt 3 – Programm starten

Öffnen Sie das Programm namens 3D-Scanner GUI welches jetzt auf dem virtuellen Desktop sichtbar sein sollte.

## Schritt 4 – Programmablauf

Legen Sie das Objekt, welches gescannt werden soll, relativ mittig in den Scanner. Wenn das Objekt einen Barcode hat, welcher gescannt werden soll, diesen bitte nach oben hin ausrichten.

!Bitte Türe jetzt schließen!

Nun muss einfach am Interface der Knopf Scan starten gedrückt werden. Sie werden in weitergeleitet in ein Fenster, in welchem Ihnen die gemachten Fotos gezeigt werden. In diesem Schritt können Sie die Fotos beliebig oft wiederholen bzw. das Objekt so platzieren, bis es für Sie passt.

Gehen Sie auf weiter und warten Sie bis der Ladebalken fertig ist.

Anschließend wird Ihnen ein Interface gezeigt, in welchem Sie den gescannten Barcode sehen.

Wurde kein Barcode erkannt, dann verbinden Sie bitte Ihren Handbarcode-Scanner mit Ihrem Windows-System. Danach klicken Sie im Interface zurück auf das Eingabefeld für den Barcode und scannen Sie diesen.

Abschließend können Sie den Scan lokal, per CSV-Datei abspeichern.

# 2. Fehlerbehandlung

- Waage-Kalibrierung

- Spannungsabfall am Raspberry Pi

Wenn Sie am Desktop des Raspberry Pi sehen, dass die Stromversorgung nicht ausreicht, dann starten Sie keinen Scan! Kritische Komponenten könnten nicht funktionieren und der Raspberry Pi könnte sich während des Scans ausschalten.

Überprüfen Sie zuerst ob alle USB-Kabel richtig stecken. Versichern Sie sich ob der USB-Hub richtig versorgt wird.

Sobald Sie sich sicher sind, dass alle Kabel richtig verbunden sind und die Meldung nicht verschwindet, dann messen Sie bitte die Spannung an folgenden Anschlüssen:

[Bild]

-