DIPLOMARBEIT

3D Scanner

Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Anichstraße

Abteilung

Elektronik und technische Informatik

| Ausgeführt im Schuljahr 2025/26 von: |  | Betreuer/Betreuerin: |
| --- | --- | --- |
| Alexander Schiechtl 5aHEL Felix Granegger 5aHel |  | Ing. Dipl.-Ing. Klaus Bichler Gruber Engelbert |

Projektpartner (falls vorhanden):

LEITNER AG

Ansprechperson: Gogl Matthias

Innsbruck, am TT.MM.JJJJ

Abgabevermerk:

Datum:	Betreuer/in:

Kurzfassung

Text: kurze Zusammenfassung der Diplomarbeit (max ½ Seite)

Abstract

Text: kurze Zusammenfassung der Diplomarbeit (max ½ Seite)

Projektergebnis (notwendig?)

Text: …?

Gendern

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Diplomarbeit die Sprachform des generischen Maskulinums angewendet. Es wird darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

Verwendung der Künstlichen Intelligenz

Die Erstellung dieser Diplomarbeit wurde durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gezielt unterstützt, insbesondere in den Bereichen Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung. Mithilfe KI-gestützter Sprachverarbeitung konnten Fehler identifiziert und korrigiert werden, wodurch die sprachliche Qualität der Arbeit verbessert wurde. Diese Unterstützung diente dazu, die formale Korrektheit des Textes zu gewährleisten, ohne dabei inhaltliche oder analytische Aspekte der Arbeit zu beeinflussen.

Sperrvermerk

Der Sperrvermerk wird dann ins Dokument eingebunden, wenn die Auftraggeberin, der Auftraggeber dies aus verständlichen Gründen vorgibt. WENN ein Sperrvermerk notwendig ist, dann werden die Seiten, die es betrifft in der Bibliotheksversion NICHT in die DA eingebunden (Vorgabe der HTL Anichstraße), die Seiten bleiben LEER, damit beugen wir vor, dass ein gesperrtes Exemplar versehentlich öffentlich ausgegeben werden kann. Die Betreuerin, der Betreuer benötigen für die Notenfindung ein vollständiges Dokument.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Präsentation trotz Sperrvermerk ÖFFENTLICH ist!

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung (FV = Überschrift1)	1

1.1	Vertiefende Aufgabenstellung Schüler:in1 (FV = Überschrift2)	1

1.2	Vertiefende Aufgabenstellung Schüler:in2	1

2	Dokumentation Schiechtl Alexander	2

2.1	Einleitung	2

2.2	Theoretische Grundlagen	2

2.2.1	Optional: Überschrift der 3. Ebene (FV = Überschrift3)	2

2.2.2	Weitere Hinweise	2

2.3	Praktische Umsetzung	4

2.4	Weitere individuelle Abschnitte	4

2.5	Ergebnisse und Diskussion	5

2.6	Zusammenfassung individueller Teil	5

3	Dokumentation Granegger Felix:	6

3.1	Einleitung	6

3.2	Theoretische Grundlagen	7

3.2.1	Tiefenmessung mit Stereo-Vision und Tiefenkameras	7

3.2.2	Punktwolken und dreidimensionale Geometrie	8

3.2.3	Grundlagen der Bildverarbeitung und Code-Erkennung	9

3.2.4	Gewichtserfassung - Systemübersicht	10

3.2.5	Systemintegration und Datenverarbeitung	11

3.2.6	Verwendung von Literatur, Internetquellen und KI	12

3.2.7	Weitere Hinweise	12

3.3	Praktische Umsetzung	14

3.4	Weitere individuelle Abschnitte	14

3.5	Ergebnisse und Diskussion	14

3.6	Zusammenfassung individueller Teil	14

4	Zusammenfassung und Ausblick	15

4.1	Zusammenfassung der gesamten Arbeit	15

4.2	Ausblick	15

5	Erklärung der Eigenständigkeit	16

6	Arbeitsnachweise	17

7	Verzeichnisse	18

7.1	Literaturverzeichnis	18

7.2	Abkürzungsverzeichnis	18

7.3	Tabellen	18

7.4	Abbildungen	18

8	Anhang	19

# Einleitung (FV = Überschrift1)

Text (Formatvorlage = Text): ….

Hinweis: Die Einleitung dient dazu, um in das Thema der Diplomarbeit einzuführen.

Eine Diplomarbeit wird üblicherweise in der Gegenwart (Vergangenheit?) geschrieben, davon ausgenommen ist der Ausblick auf mögliche zukünftige Arbeiten. Wissenschaftlich-technische Arbeiten werden weder in der „Ich“- noch in der „Wir“-Form abgefasst werden, es wird abstrakt und objektiv dokumentiert. Beispiel:

Mithilfe der folgenden Messungen wird die Funktionalität der selbstgebauten Hardware geprüft. (Nicht: Ich habe Messungen dürchgeführt…)

## Vertiefende Aufgabenstellung Schüler:in1 (FV = Überschrift2)

Text (Formatvorlage = Text): ….

## Vertiefende Aufgabenstellung Schüler:in2

Text (FV = Text): ….

# Dokumentation Schiechtl Alexander

## Einleitung

(FV = Text) Einführung in den individuellen Teil der Schüler:in .

Hinweis:

Jedes Kapitel der DA beginnt mit der Überschrift1 (Ebene1), davor ist immer ein Abschnittswechsel einzufügen. Damit erhält man einerseits eine gute, übersichtliche Struktur des Dokuments, andererseits kann für jedes Kapitel eine spezifische Kopf- und Fußzeile erstellt werden. In der Kopfzeile steht der Titel des Kapitels (Mitte), in der Fußzeile der Name der Schüler:in (links), Kapitel Nr (Mitte), Seitenzahl (rechts).

## Theoretische Grundlagen

(FV = Text) Beschreibung der theoretischen Grundlagen. Wichtig dabei ist die Angabe der verwendeten Literatur- und Internetquellen, sowie die korrekte Angabe der Verwendung KI, wenn von dieser fachliche Inhalte abgefragt wurden.

### Optional: Überschrift der 3. Ebene (FV = Überschrift3)

Text…

### Weitere Hinweise

In blau geschrieber Text …

- dient einerseits als Platzhalter -> muss durch die entsprechenden Informationen ersetzt und schwarz formatiert werden!

- Andererseits ist es reiner Informationstext, welcher gänzlich gelöscht werden muss!

Es sollen nicht mehr als 3 Überschriften-Ebenen verwendet werden, sonst werden Inhaltsverzeichnis und Abschnittsnummerierung zu unübersichtlich!

Gliederung durch Blöcke innerhalb von Ebene3:

Ist innerhalb der Ebene 3 eine weitere Gliederung notwendig, sollte diese in Form von Blöcken mit nicht-nummerierten Überschriften erfolgen. Diese Überschriften werden als Text formatiert und fett geschrieben.

Innerhalb des „normalen“ Textes werden Wörter, Wortgruppen oder ähnliche Textteile hervorgehoben, in dem sie fett geschrieben. Kursiv und unterstrichen sollten eher vermieden werden (einheitliches Design).

Beispiel für Listen (FV: Listenabsatz)

- Aufzählungspunkt 1

- Zweiter Punkt der Liste

- Und so weiter

Beispiel für Tabellen inkl. Beschriftung

| FV: Text in Tabelle |  |  |
| --- | --- | --- |

Tabelle 1: Dies ist die Tabellenbeschriftung

Vorgehensweise bei der Beschriftung:

Tabelle markieren -> Rechsklick -> „Beschriftung einfügen“ -> Text eingeben (in erster Zeile „Beschriftung“ neben „Tabelle Nr“: … Die Nummer der Tabelle wird automatisch erstellt. Als „Position“ wird „Unter dem ausgewähten Element“ wählen.

Beispiel für Bilder/Grafiken inkl. Beschriftung

jpg, png und ähnliche Bilddateien werden mit „Einfügen“ -> „Bilder“ -> „Dieses Gerät (oder passende Quelle wählen)“ eingefügt. Idealerweise sind Bilder „zentriert“ zu platzieren.

Abbildung 1: Hier steht, was die Abbildung zeigt

Die Layoutoption „Mit Text in Zeile“ bietet die einfachste Variante, die Abbildung direkt an der Stelle im Textfluss zu positionieren, wo sie tatsächlich gewünscht ist. (Achtung: von Word wird automatisch „Mit Textumbruch“ gewählt -> muss für jede eingefügte Grafik geändert werden.)

Vorgehensweise bei der Beschriftung:

Gleich wie bei der Beschriftung von Tabellen!

## Praktische Umsetzung

Text…

## Weitere individuelle Abschnitte

(FV = Text) Diese Abschnitte sind individuell mit Ihren Betreuer:innen festzulegen.

## Ergebnisse und Diskussion

(FV = Text)

## Zusammenfassung individueller Teil

(FV = Text) Hier werden die wichtigsten Fakten der individuellen Aufgabe des Schülers / der Schülerin kurz zusammengefasst werden.

Unter anderem können die Antworten auf folgende Fragen als Anhaltspunkte dienen:

- Wurde das Projektziel erreicht?

  - Ja: in welchem Ausmaß/Umfang

  - Nein: .welche Gründe waren verantwortlich für das Nichterreichen

- Erkenntnisse, die bei der Durchführung der Arbeit gewonnen wurden.

# Dokumentation Granegger Felix:

## Einleitung

Im Rahmen der Diplomarbeit wird die Entwicklung der Software für ein mobiles System zur automatisierten Erfassung von Artikeldaten im Lagerbetrieb. Ziel ist die Erstellung einer strukturierten Artikel-Datenbank sowie die Inbetriebnahme eines funktionsfähigen Prototyps mit vollständig integrierter Software.

Zentrale Inhalte sind die sensor- und kamerabasierte Bestimmung der Artikelmaße (Länge, Breite, Höhe) einschließlich der Berechnung möglicher Messabweichungen, die automatische Erkennung und Auswertung von QR- und Barcodes zur fehlerarmen Datenerfassung sowie die präzise Gewichtsermittlung über integrierte Waagen oder Gewichtssensoren erfolgt.

Darüber hinaus wird ein intuitives grafisches Benutzerinterface entwickelt, das den Arbeitsablauf im Lager unterstützt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf einem zuverlässigen Datenexport mit Integration in ein vorgegebenes SAP-System. Die Softwarearchitektur soll zudem eine hohe Ausfallsicherheit gewährleisten und Mechanismen zur schnellen Fehlersuche sowie Wiederherstellung bei Störungen bereitstellen.

Als geplantes Ergebnis entsteht eine vollständig integrierte Softwarelösung, welche die Sensoransteuerung, Datenauswertung und Visualisierung vereint und den stabilen Betrieb des Prototyps sicherstellt.

Jedes Kapitel der DA beginnt mit der Überschrift1 (Ebene1), davor ist immer ein Abschnittswechsel einzufügen. Damit erhält man einerseits eine gute, übersichtliche Struktur des Dokuments, andererseits kann für jedes Kapitel eine spezifische Kopf- und Fußzeile erstellt werden. In der Kopfzeile steht der Titel des Kapitels (Mitte), in der Fußzeile der Name der Schüler:in (links), Kapitel Nr (Mitte), Seitenzahl (rechts).

## Theoretische Grundlagen

Um ein automatisches 3D-Scanner-System zu bauen, dass Artikel im Lager vermisst, wiegt und deren Barcodes liest, müssen wir verstehen, wie die einzelnen Technologien funktionieren. In diesem Kapitel erkläre ich die wichtigsten theoretischen Grundlagen – immer mit Blick darauf, wie sie später in der Software umgesetzt werden.

Zuerst schauen wir uns an, wie eine Kamera räumliche Tiefe messen kann (Stereo-Vision). Daraus entstehen sogenannte Punktwolken, aus denen wir die Größe eines Artikels berechnen. Danach geht es um Bildverarbeitung: Wie erkennt und liest ein Programm QR-Codes oder Barcodes? Anschließend betrachten wir die Gewichtsmessung mit einer Wägezelle – auch hier interessiert uns vor allem, wie das Signal digital verarbeitet wird. Zum Schluss werfen wir einen Blick auf alternative Verfahren, um unsere Technikwahl zu begründen, und überlegen, welche Messungenauigkeiten theoretisch zu erwarten sind.

### Tiefenmessung mit Stereo-Vision und Tiefenkameras

Bei Stereo-Vision arbeiten zwei Kameras gleichzeitig – ähnlich wie unsere zwei Augen. Sie fotografieren dasselbe Objekt aus leicht unterschiedlichen Winkeln. Ein Punkt auf dem Objekt erscheint in den beiden Bildern an unterschiedlichen Stellen. Diese Verschiebung nennt man Disparität.

Je näher ein Gegenstand ist, desto größer ist die Verschiebung. Mit einer einfachen Formel kann man daraus die Entfernung berechnen:

Tiefe=Brennweite×KameraabstandDisparität

- Brennweite: Gibt an, wie stark die Linse das Licht bündelt (steht im Datenblatt der Kamera).

- Kameraabstand (Baseline): Der Abstand zwischen den beiden Kameralinsen.

- Disparität: Die gemessene Pixelverschiebung.

Damit die Formel genau stimmt, müssen die Kameras vorher kalibriert werden. Dabei werden kleine Unregelmäßigkeiten der Linsen (Verzerrungen) und die exakte Position der Kameras zueinander berechnet. In der Software geschieht das mit Algorithmen, die ein Schachbrettmuster erkennen [Zhang, 2000].

Die Genauigkeit der Tiefenmessung hängt von mehreren Dingen ab:

- Kameraabstand: Ein größerer Abstand liefert genauere Tiefenwerte, aber die Kameras sehen dann weniger vom gemeinsamen Bereich.

- Bildauflösung: Mehr Pixel bedeuten feinere Verschiebungen können erkannt werden – aber auch mehr Rechenaufwand.

- Oberfläche des Objekts: Wenn die Oberfläche einfarbig oder glänzend ist, fällt es der Software schwer, denselben Punkt in beiden Bildern wiederzufinden.

- Lichtverhältnisse: Zu wenig Licht oder starke Schatten verschlechtern die Bildqualität.

- Abbildung 1: OAK-D 2S

Für unser Projekt verwenden wir eine OAK-D2S-Kamera (siehe Abbildung 1). Sie hat zwei Kameras eingebaut und einen speziellen internen Chip, der die Tiefenberechnung direkt erledigt – das entlastet den Raspberry Pi. Die technischen Daten von der Tiefenkamera sind: Basislinie 7,5 cm, Auflösung bis 1920×1080 Pixel [Luxonis, 2023].

### Punktwolken und dreidimensionale Geometrie

Das Ergebnis der Tiefenmessung ist typischerweise ein Tiefenbild, bei dem jedem Pixel ein Entfernungswert zugeordnet ist. Durch Umrechnung dieser Werte in ein kartesisches Koordinatensystem entsteht eine sogenannte Punktwolke. Eine Punktwolke besteht aus einer Vielzahl einzelner 3D-Punkte, welche gemeinsam die Oberfläche eines Objekts beschreiben.

Zur Bestimmung der Artikelabmessungen werden aus der Punktwolke charakteristische Kenngrößen berechnet:

- minimale und maximale Ausdehnung entlang der Raumachsen

- Bounding-Box zur Beschreibung von Länge, Breite und Höhe

- Filterung von Ausreißern zur Verbesserung der Messgenauigkeit

Typische Filtermethoden sind Mittelwertbildung, Medianfilter oder statistische Ausreißerentfernung. Diese Verfahren reduzieren Messrauschen und verbessern die Stabilität der geometrischen Bestimmung.

### Grundlagen der Bildverarbeitung und Code-Erkennung

Neben den Maßen wollen wir auch den QR-Code oder Barcode auf dem Artikel lesen. Dazu muss die Software drei Dinge tun: das Bild aufarbeiten, dann den Code im Bild finden und seinen Inhalt entschlüsseln.

Bildverarbeitung

Bildverarbeitungsbibliotheken wie OpenCV bringen grundlegende Funktionen wie:

- Vorverarbeitung von Bildern (Graustufenbildung, Filterung, Schwellwertverfahren)

- Kantenerkennung und Konturanalyse

- Unterstützung bei der Lokalisierung optischer Codes

Eine wesentliche Voraussetzung für präzise Bildverarbeitung ist die Kamera Auflösung. Bei der Kalibrierung werden intrinsische Parameter wie Brennweite, Hauptpunkt und Verzerrungskoeffizienten bestimmt, um geometrische Bildverzerrungen rechnerisch zu korrigieren und eine möglichst genaue Auswertung zu ermöglichen.

Code finden

Mit  klassische Bildverarbeitung könnte man nach kontrastreichen Stellen, rechteckigen Formen oder bestimmten Mustern suchen. Das funktioniert oft gut, ist aber anfällig, wenn der Code schräg, teilweise verdeckt oder schlecht beleuchtet ist.

Ein besseres moderneres Verfahren setzen auf künstliche Intelligenz, genauer gesagt auf ein neuronales Netz namens YOLO (You Only Look Once) [Redmon et al., 2016]. YOLO wurde mit tausenden Bildern trainiert, in denen Barcodes und QR-Codes markiert waren. Es kann in einem einzigen Durchlauf alle Codes im Bild lokalisieren – und das sehr robust gegen Drehung, Größenänderung und schlechte Lichtverhältnisse.

In unserem Projekt werden wir YOLO-Version 8 verwenden, um die Code-Positionen zu finden.

YOLO-Objekterkennungsmodells

Code lesen

Sobald wir wissen, wo der Code ist, schneiden wir diesen Bereich aus dem Bild aus. Dann kommt die Bibliothek pyzbar zum Einsatz. Pyzbar ist ein Python-Modul, das die bekannte C-Bibliothek ZBar anspricht. Es analysiert die Hell-Dunkel-Muster und wandelt sie in Text oder Zahlen um – egal ob es sich um einen einfachen Strichcode (EAN, UPC) oder einen QR-Code handelt.

Damit das Lesen zuverlässig funktioniert, ist gutes Licht wichtig. Im praktischen Aufbau werden wir daher eine LED-Beleuchtung um die Kamera anbringen, damit der Code immer gut ausgeleuchtet ist.

Ablauf in der Software:

- Kamerabild aufnehmen.

- Mit YOLO die Positionen aller Codes ermitteln.

- Für jede gefundene Position: Bildausschnitt extrahieren, in Graustufen umwandeln, mit pyzbar decodieren.

  - Falls YOLO nichts findet, probieren wir als Notlösung, pyzbar auf dem gesamten Bild laufen zu lassen.

### Gewichtserfassung - Systemübersicht

Neben den geometrischen Abmessungen kann für eine vollständige Artikelerfassung auch das Gewicht herangezogen werden. Die konkrete Auswahl und Umsetzung der dafür notwendigen Sensortechnik stellt dabei einen eigenen Schwerpunkt innerhalb des Gesamtprojekts dar.

Grundsätzlich basiert die elektronische Gewichtserfassung auf Sensoren, die eine mechanische Belastung in ein elektrisches Signal umwandeln. Dieses Signal wird anschließend verstärkt, digitalisiert und dem übergeordneten System zur Weiterverarbeitung bereitgestellt. Zur Digitalisierung kann beispielsweise ein Analog-Digital-Wandler eines Herstellers wie Adafruit eingesetzt werden, der eine stabile und ausreichend hochauflösende Erfassung der Messwerte ermöglicht. Für die theoretische Betrachtung ist vor allem relevant, dass die Gewichtsdaten als zusätzlicher Parameter in die Gesamterfassung eines Artikels integriert werden können.

Da Messsignale von Gewichtssensoren häufig durch Rauschen, Vibrationen oder kurzzeitige Belastungsänderungen beeinflusst werden, kann softwareseitig ein Tiefpassfilter implementiert werden. Ein solcher Filter reduziert schnelle Signaländerungen und glättet den Messwertverlauf, wodurch eine stabilere und reproduzierbare Gewichtsanzeige erreicht wird.

Die erreichbare Messgenauigkeit hängt dabei allgemein von mechanischen, sensorischen und kalibrierungstechnischen Einflussgrößen ab. Die detaillierte hardwareseitige Realisierung sowie deren praktische Auslegung werden in den entsprechenden projektbezogenen Kapiteln behandelt.

### Systemintegration und Datenverarbeitung

Ein funktionsfähiger 3D-Scanner erfordert das Zusammenspiel mehrerer Komponenten:

- Tiefenkamera zur Geometrieerfassung

- Kamera bzw. Bildverarbeitung zur Code-Erkennung

- Wägezelle zur Gewichtsmessung

Recheneinheit zur Datenverarbeitung und Benutzeroberfläche

Die erfassten Messwerte werden softwareseitig zusammengeführt, visualisiert und strukturiert gespeichert. Typische Exportformate sind JSON- oder CSV-Dateien sowie die Übergabe an das SAP-System.

(Tabelle wie im Projektbrief)

| FV: Text in Tabelle |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 1: Vorgebe Struktur vom Leitner für die Integration des SAP-Systems

### Verwendung von Literatur, Internetquellen und KI

Die in diesem Kapitel dargestellten theoretischen Inhalte basieren auf Fachliteratur zu Stereo-Vision, Bildverarbeitung, Sensortechnik, Fachwissen aus dem Unterricht und elektronischer Messtechnik sowie auf technischen Datenblättern der eingesetzten Komponenten. Zusätzlich wurde ein KI-System unterstützend zur sprachlichen Strukturierung und zur Erklärung grundlegender Zusammenhänge verwendet. Sämtliche fachlichen Inhalte wurden eigenständig überprüft und mit geeigneten Quellen abgeglichen.

### Weitere Hinweise

In blau geschrieber Text …

- dient einerseits als Platzhalter -> muss durch die entsprechenden Informationen ersetzt und schwarz formatiert werden!

- Andererseits ist es reiner Informationstext, welcher gänzlich gelöscht werden muss!

Es sollen nicht mehr als 3 Überschriften-Ebenen verwendet werden, sonst werden Inhaltsverzeichnis und Abschnittsnummerierung zu unübersichtlich!

Gliederung durch Blöcke innerhalb von Ebene3:

Ist innerhalb der Ebene 3 eine weitere Gliederung notwendig, sollte diese in Form von Blöcken mit nicht-nummerierten Überschriften erfolgen. Diese Überschriften werden als Text formatiert und fett geschrieben.

Innerhalb des „normalen“ Textes werden Wörter, Wortgruppen oder ähnliche Textteile hervorgehoben, in dem sie fett geschrieben. Kursiv und unterstrichen sollten eher vermieden werden (einheitliches Design).

Beispiel für Listen (FV: Listenabsatz)

- Aufzählungspunkt 1

- Zweiter Punkt der Liste

- Und so weiter

Beispiel für Tabellen inkl. Beschriftung

| FV: Text in Tabelle |  |  |
| --- | --- | --- |

Tabelle 2: Dies ist die Tabellenbeschriftung

Vorgehensweise bei der Beschriftung:

Tabelle markieren -> Rechsklick -> „Beschriftung einfügen“ -> Text eingeben (in erster Zeile „Beschriftung“ neben „Tabelle Nr“: … Die Nummer der Tabelle wird automatisch erstellt. Als „Position“ wird „Unter dem ausgewähten Element“ wählen.

Beispiel für Bilder/Grafiken inkl. Beschriftung

jpg, png und ähnliche Bilddateien werden mit „Einfügen“ -> „Bilder“ -> „Dieses Gerät (oder passende Quelle wählen)“ eingefügt. Idealerweise sind Bilder „zentriert“ zu platzieren.

Abbildung 1: Hier steht, was die Abbildung zeigt

Die Layoutoption „Mit Text in Zeile“ bietet die einfachste Variante, die Abbildung direkt an der Stelle im Textfluss zu positionieren, wo sie tatsächlich gewünscht ist. (Achtung: von Word wird automatisch „Mit Textumbruch“ gewählt -> muss für jede eingefügte Grafik geändert werden.)

Vorgehensweise bei der Beschriftung:

Gleich wie bei der Beschriftung von Tabellen!

## Praktische Umsetzung

Text…

## Weitere individuelle Abschnitte

(FV = Text) Diese Abschnitte sind individuell mit Ihren Betreuer:innen festzulegen.

## Ergebnisse und Diskussion

(FV = Text)

## Zusammenfassung individueller Teil

(FV = Text) Hier werden die wichtigsten Fakten der individuellen Aufgabe des Schülers / der Schülerin kurz zusammengefasst werden.

Unter anderem können die Antworten auf folgende Fragen als Anhaltspunkte dienen:

- Wurde das Projektziel erreicht?

  - Ja: in welchem Ausmaß/Umfang

  - Nein: .welche Gründe waren verantwortlich für das Nichterreichen

- Erkenntnisse, die bei der Durchführung der Arbeit gewonnen wurden.

# Zusammenfassung und Ausblick

## Zusammenfassung der gesamten Arbeit

(FV = Text)

Dieses Kapitel beinhaltet eine Zusammenfassung der gesamten Arbeit, es wird also die Diplomarbeit als ein Projekt betrachtet.

## Ausblick

(FV = Text)

Im Ausblick werden weiterführende Arbeiten beschrieben, die unmittelbar an den aktuellen Stand der Arbeit anknüpfen.

Beispiele:

- Noch ausständige Themen, die nicht fertiggestellt werden konnten,

- Verbesserungen hinsichtlich Qualität, Effizienz, Kostenreduktion, …

- Alternative Ansätze, die als Vergleich zum vorliegenden interessant wären

- Erweiterung der Funktionalität des vorliegendes Projekts

# Erklärung der Eigenständigkeit

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht habe. Meine Arbeit darf öffentlich zugänglich gemacht werden, wenn kein Sperrvermerk vorliegt.

| Ort, Datum | Schüler:in 1 |
| --- | --- |
| Ort, Datum | Schüler:in2 |

# Arbeitsnachweise

# Verzeichnisse

## Literaturverzeichnis

Wird mithilfe von Zotero erstellt…

## Abkürzungsverzeichnis

(FV Text) Optionaler Abschnitt. Nur verwenden, wenn mehr als 10 verschiedene Abkürzungen im gesamten Dokument vorkommen.

## Tabellen

(FV Text) Optionaler Abschnitt. Nur verwenden, wenn mehr als 10 verschiedene Tabellen im gesamten Dokument vorkommen.

## Abbildungen

(FV Text) Optionaler Abschnitt. Nur verwenden, wenn mehr als 10 verschiedene Bilder im gesamten Dokument vorkommen.

# Anhang

(FV Text) Optionales Kapitel. Hier werden Datenblätter, große Zeichnungen, Skizzen, Bilder, etc. eingefügt, die im Fließtext der vorigen Kapitel nicht eingefügt werden, da sie dort die Übersichtlichkeit bzw. Struktur dieser Kapitel verschlechtern würden.